附件1

非煤矿山安全生产许可证申请材料现场复核表

取证单位名称：                           复核（检查）负责人：                             年    月    日

| 序号 | 复核项目 | 复核依据及要求 | 复核方法 | 存在问题及复核结果 | 复核（检查）人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工商营业执照 | 工商营业执照登记名称与申请单位名称一致，经营范围与申请许可范围相符；工商营业执照在有效期内。 | 核对原件 |  |  |
| 2 | 采矿许可证 | 矿山开采必须具有采矿许可证，并在有效期内，许可内容与实际情况一致。 | 核对原件 |  |  |
| 3 | 主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制 | 主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、主要岗位安全生产职责明确；企业与主管部门签订安全生产目标管理责任书，企业内部按照要求签订目标管理责任书，并定期进行经济奖惩考核。 | 查有关文件原件。 |  |  |
| 4 | 安全生产规章制度、采掘作业规程（或施工组织设计）、各工种操作规程 | 矿山企业应根据安全生产主要工作内容，制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等管理制度，以及各类安全技术规程、操作规程等。 | 查上报的目录是否有相应的文件原件和发布令。 |  |  |
| 5 | 安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员文件 | 相关机构及人员任命应有企业文件。每个矿山必须配备专职安全管理人员，露天矿山每班必须确保有专职安全员或分管领导在作业现场巡查，地下矿山每班必须确保有专职安全员在作业现场巡查和矿领导在井下带班。 | 查企业文件原件。通过询问职工、查阅档案、检查现场，安全生产管理机构与人员是否真实配备到位。 |  |  |
| 6 | 主要负责人和安全生产管理人员安全资格证书 | 安全合格证书必须由法定部门签发，并在有效期内。矿山主要负责人（包括矿山企业法定代表人、综合性企业或有多个独立矿山生产系统企业的下属矿山的矿长）、安全管理人员（企业分管安全领导或矿山独立系统的分管安全副矿长、专职矿山安全管理人员），须取得安全资格证书。 | 核对原件，并通过查企业组织机构及任命文件掌握应持证人员情况。 |  |  |
| 7 | 特种作业人员操作资格证书 | 矿山特种作业人员应具有操作资格证书，证书应在有效期内。专属矿山的特种作业人员主要有：排水作业、爆破作业、安全检查作业、提升机操作作业，地下矿山的通风作业、支柱作业、井下电气作业，尾矿库的尾矿作业。 | 核对原件，并通过查职工名单、查现场等掌握矿山特种作业人员情况。 |  |  |
| 8 | 提取安全生产费用的证明材料 | 证明材料及材料反映的内容应符合有关规定。安全生产费用提取和使用范围应符合财政部财企〔2012〕16号规定；安全生产费用提取和使用应有单独的会计科目或台帐。 | 查阅相关账目及凭证。 |  |  |
| 9 | 为从业人员缴纳工伤保险费的证明材料 | 矿山所有人员应全部参加社会工伤保险。因特殊原因没有参加社会工伤保险的，应参加雇主责任险或安全生产责任险。 | 查保险单据原件，并通过职工档案了解是否全部参加保险。 |  |  |
| 10 | 涉及人身安全、危险性较大的矿山井下特种设备检测检验报告 | 查阅安全现状（验收）评价报告、检测检验报告复印件，安全评价报告必须列出所有矿山井下特种设备清单，检测检验报告必须由有资质的单位出具，并在有效期内 | 查检测检验报告原件，并核对现场情况，掌握是否做到应检尽检。 |  |  |
| 11 | 事故应急救援 | 金属非金属矿山建立由专职或兼职人员组成的应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小，未建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 | 查有关文件原件；查应急救援器材是否与设计要求等相符。 |  |  |
| 12 | 爆破作业单位许可证 | 金属非金属矿山企业从事爆破作业的，除应当依照本实施办法第八条的规定提交相应文件、资料外，还应当提交《爆破作业单位许可证》 | 核对原件 |  |  |
| 13 | 其它申请材料 | 相关规定 |  |  |  |

附件2：

金属非金属露天矿山安全生产条件现场审查（检查）表

被审查（检查）单位名称：                                                           年    月    日

一、企业安全管理

| 序号 | 检查项目 | 检查依据及要求 | 检查方法 | 存在问题及检查结果 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山主体资格合法 | 生产矿山具备营业执照、采矿许可证、安全生产许可证，并在有效期内，企业生产活动不超出安全生产许可证许可范围。新建、改建、扩建项目依法履行建设项目安全设施“三同时”审查审批手续。 | 检查证件、文件、图纸，现场踏勘。 |  |  |
| 2 | 安全生产规章制度与操作规程 | 矿山企业要建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。制订安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等管理制度，以及各类安全技术规程、操作规程等。上述制度由企业根据实际需要制定，不强调一一对应，但规章制度应覆盖企业安全管理主要工作内容，重点是法定的工作内容。 | 查阅相关文件。查安全档案与财务资料，验证目标管理责任书是否进行考核。查阅安全生产档案、检查现场以验证规章制度、规程是否在企业贯彻实施。 |  |  |
| 3 | 安全生产档案 | 安全生产档案主要包括：设计材料、竣工材料以及其他与安全生产有关的文件、材料和记录。要求分门别类归档，便于查阅。 | 查阅安全生产档案。 |  |  |
| 4 | 安全教育培训 | 1.矿山企业应对职工进行安全生产教育和培训，未经安全生产教育且培训合格的不应上岗作业。 | 查阅培训材料，询问职工。 |  |  |
|  |  | 2.新进露天矿山的作业人员，应接受不少于40h的安全教育，经考试合格后，方可上岗作业。 |  |  |  |
|  |  | 3.调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。 |  |  |  |
| 5 | 个体防护 | 矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 现场检查，查阅台账和发放记录。 |  |  |
| 6 | 工伤保险 | 矿山企业应为从业人员办理社会工伤保险，因特殊情况不能办理社会工伤保险的，可以办理安全生产责任保险或者雇主责任保险。 | 查阅保险缴纳证明，并通过职工档案了解是否全部参加保险。 |  |  |
| 7 | 安全生产投入 | 依照国家有关规定足额提取安全生产专项费用、缴纳并专户存储安全生产风险抵押金。安全生产费用提取和使用范围应符合财政部财企〔2012〕16号规定；安全生产费用提取和使用应有单独的会计科目或台帐。 | 查阅相关账目及凭证，并对使用情况进行抽查。 |  |  |
| 8 | 安全生产应急救援 | 1.矿山企业应根据存在风险的种类、事故类型和重大危险源的情况制定综合应急预案和相应的专项应急预案，风险性较大的重点岗位应制定现场处置方案。应急预案应经过评审，并按照隶属关系向当地县级以上安全生产监督管理部门备案。 | 查阅应急预案及企业内部审批；是否备案。 |  |  |
|  |  | 2.矿山企业应建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材和设备。生产规模较小不必建立事故应急救援组织的，应指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救援协议。 | 查阅相关救援队伍、救援协议文件；现场检查应急救援器材设备配备情况。 |  |  |
|  |  | 3.矿山企业应制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 | 查阅演练计划及演练记录。 |  |  |
| 9 | 安全生产技术工作 | 1、参考以下要求配备：采矿许可证生产规模在300万吨以上的应当至少配备4名，并且有2名是在岗在职人员；采矿许可证生产规模在100到300万吨应当至少配备3名，并且1名是在岗在职人员；采矿许可证生产规模在100万吨以下的露天矿山应当配备2名；小型露天采石场应当配备1名。（矿山工程技术人员指采矿、地质、测量、爆破等专业的工程技术人员，人员配备数量是参考，主要看技术工作是否做好） | 查阅技术人员证件、劳动合同或聘用合同。查具体工作情况判定劳动关系是否真实。 |  |  |
|  |  | 2.必须具备下列图纸，并根据实际情况的变化及时更新：矿区地形地质图，采剥工程年末图及现状图等。采剥工程年末图及现状图应反映采矿许可证矿区范围。 | 查阅相关图纸。 |  |  |
|  |  | 3、露天矿山应在每个单项工程（包括开拓、采矿、剥离以及施工危险性较大的其它工程）开工前，编制施工组织设计。施工组织设计由矿山技术部门负责人（或生产部门负责人）组织相关专业技术人员编制，由具有工程师以上职务的采矿技术人员审核，经矿山安全生产管理部门（或专职安全管理人员）会审，报矿山技术负责人（没有技术负责人的报分管生产的企业负责人）批准后实施。工程开工前，由技术人员向负责工程施工的管理人员、工人进行交底。工程施工过程中，发现客观条件发生较大变化的，应及时修订施工组织设计，并作补充交底。 | 查阅有关材料档案 |  |  |
| 10 | 外包工程管理 | 金属非金属矿山采掘工程、建设工程承包单位应当依法取得非煤矿山安全生产许可证和相应等级的施工资质，并在其资质范围内承包工程；发包单位应当与承包单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责；矿山企业应该按照法律法规的有关要求履行安全生产监管职责，对外包工程安全生产实施监督管理。 | 查阅有关材料档案 |  |  |
| 11 | 其他 | 国家法律法规、规章标准及批准的安全设施设计规定的其它要求。 |  |  |  |

备注：如果是将工程全部发包给施工单位施工的建设矿山，对本表涉及的要求，在符合国家法律、法规、规章的情况下，可以根据双方签订的协议，由承包单位或双方承担，安全生产许可部门依此对承包单位或双方进行检查。

金属非金属露天矿山安全生产条件现场审查（检查）表

被审查（检查）单位名称：                                                                  年    月    日

二、采剥工程

| 序号 | 检查项目 | 检查依据及要求 | 检查方法 | 存在问题及 检查结果 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采剥要素 | 1.台阶高度、平台宽度、台阶坡面角、终了边坡角等采剥要素应符合批准的《安全设施设计》要求。台阶高度平均不得大于设计高度的10%，最大处不得超过30%；平台宽度平均不得小于设计的10%，最小处不得小于30%，且不能违反《金属非金属矿山安全规程》的有关规定。工作台阶坡面角不得超过设计的15%，终了边坡角不得超过设计的2%，终了台阶边坡角不得超过设计的5%。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2.边坡防护工程、预加固措施符合批准的《安全设施设计》要求。 | 现场检查。 |  |  |
| 2 | 空区处理 | 开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，应及时标注在矿山平面图上，现场设置明显警示标志，并至少提前一个台阶进行处理。 | 现场检查、查阅图纸。 |  |  |
| 3 | 露天矿边界管理 | 露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。露天矿边坡坡顶线2m范围内，可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固松散岩土层和材料等，应予清除，其覆盖的松散岩土层厚度超过2m时，其倾角应小于自然安息角。 | 现场检查。 |  |  |
| 4 | 采剥设备 | 矿山穿孔设备、铲装设备、运输设备和推土机等主要设备的型号符合批准的《安全设施设计》要求。 | 现场检查。 |  |  |
| 5 | 穿孔与爆破 | 1.穿孔作业及穿孔设备行走应符合GB16423-2006中5.2.2的规定。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2.爆破源至人员及其他保护对象之间的安全距离、总起爆药量或一次最大起爆药量符合设计规定；水孔爆破应采用防水炸药或采取防水措施；采用电雷管起爆时，应配备雷电预警装置。临近最终边坡的控制爆破应符合批准的《安全设施设计》要求。 | 现场检查、查阅爆破作业记录。 |  |  |
|  |  | 避炮设施及爆破警戒应符合爆破设计及初步设计《安全设施设计》的要求。 | 查阅相关材料及检查现场。 |  |  |
| 6 | 铲装作业 | 1.铲装作业和铲装设备行走移动应符合GBl6423—2006中5.2.3的规定。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2.汽车运输的采场,2台以上挖掘机在同一平台同时工作时，挖掘机之间间距应不小于其最大挖掘半径的3倍，且不小于50m。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 3.上、下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一定的距离；在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。 | 现场检查。 |  |  |
| 7 | 其他 | 国家法律法规、规章标准及批准的安全设施设计规定的其它要求。 | 现场检查 |  |  |

金属非金属露天矿山安全生产条件现场审查（检查）表

被审查（检查）单位名称：                                                                  年    月    日

三、矿山运输

| 序号 | 检查项目 | 检查依据及要求 | 检查方法 | 存在问题及 检查结果 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路运输 | 1.运输道路等级、道路参数应符合批准的《安全设施设计》要求和GBJ22的规定。 道路参数的与《安全设施设计》不符（指导致安全条件下降方向的），经采取相关安全对策后，如经设计单位或安全评价单位论证，可保障安全的，最大允许超过设计值的20%。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2.道路的急弯、陡坡、危险地段应设有警示标志。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 3.山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧应设置护栏、挡车墙等，并符合设计要求。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 4、道路两侧边坡应能保持长期稳定，其边坡角不得超过设计值的5%或符合设计确定的原则。 |  |  |  |
|  |  | 5.主要运输道路及联络道的长下坡道路，应根据运行安全需要，设置汽车避让道，并符合设计要求。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 6.卸矿平台(包括溜井口、栈桥卸矿口等处)的调车宽度应符合批准的《安全设施设计》要求。卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2/5。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 7.深凹露天矿运输矿(岩)石的汽车，应采取尾气净化措施。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 8.公路运输作业应符合GB16423-2006中5.3.2的规定。 | 现场检查。 |  |  |
| 2 | 溜槽、平硐溜井运输 | 1.溜槽的结构、位置和坡度应符合批准的《安全设施设计》要求。溜槽底部接矿平台周围应有明显警示标志，溜矿时人员不应靠近，以防滚石伤人。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2.平硐溜井应采取有效的除尘措施。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 3.溜井的卸矿口应设挡墙，并设明显标志、良好照明和安全护栏，以防人员和卸矿车辆坠入。机动车辆卸矿时，应有专人指挥。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 4.运输平硐内应留有宽度不小于1m(无轨运输时，不小于1.2m)的人行道。进入平硐的人员，应在人行道上行走。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 5.平硐内应有良好的照明设施和联络信号。 | 现场检查 |  |  |
|  |  | 6.平硐通风防尘措施应符合批准的《安全设施设计》要求。 | 现场检查。 |  |  |
| 3 | 带式输送机运输 | 1.带式输送机的参数和整机布置应符合批准的《安全设施设计》要求。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2.装料和卸料点应设空仓、满仓等保护装置，带有声光报警信号并与输送机连锁。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 3.带式输送机应设有防胶带撕裂、断带、跑偏等保护装置，并有可靠的制动、胶带清扫以及防止过速、过载、打滑、大块冲击等保护装置，线路上应有信号、电气联锁和停车装置，上行的带式输送机应设防逆转装置。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 4.带式输送机两侧应设人行道，经常行人侧的人行道宽度应不小于1.0m；另一侧应不小于0.6m。人行道的坡度大于7°时，应设踏步。 | 现场检查。 |  |  |
| 4 | 其他 | 国家法律法规、规章标准及批准的安全设施设计规定的其它要求。 | 现场检查 |  |  |

金属非金属露天矿山安全生产条件现场审查（检查）表

被审查（检查）单位名称：                                                                年    月    日

四、防排水

| 序号 | 检查项目 | 检查依据及要求 | 检查方法 | 存在问题及 检查结果 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 矿山应设置或明确防排水管理机构，大、中型露天矿山应设专职或兼职水文地质人员，建立水文地质材料档案。每年应制定防排水措施，并定期检查措施执行情况。 | 查阅明确防排水机构、人员的文件，查阅防排水工作相关材料。 |  |  |
| 2 | 地表水防治 | 1.采场总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地的防洪措施符合《安全设施设计》要求。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2.露天采场周边设有导流堤、排洪沟（渠）、新改河道等防洪设施应符合批准的《安全设施设计》要求。 | 现场检查。 |  |  |
| 3 | 排水系统 | 采场排水方式、排水设施、设备应符合批准的《安全专篇》要求。 | 现场检查。 |  |  |
| 4 | 其他 | 国家法律法规、规章标准及批准的《安全设施设计》规定的其它要求。 | 现场检查 |  |  |

金属非金属露天矿山安全生产条件现场审查（检查）表

被审查（检查）单位名称：                                                                 年    月    日

五、供配电及通讯

| 序号 | 检查项目 | 检查依据及要求 | 检查方法 | 存在问题及 检查结果 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供配电系统 | 1.矿山电源线路及供配电系统应符合批准的《安全设施设计》要求或GB50070-2009的规定。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2.矿山主变电所主变压器运行方式应符合批准的《安全设施设计》要求和GB50070-2009第3.0.8的规定，电气设备不应超过额定值运行；电气设备继电保护整定要与实际负荷匹配并定期校验。 | 现场检查。 |  |  |
| 2 | 防雷及应急照明 | 地面建（构）筑物防雷应符合现行国家标准GB50057-2010的规定；露天采矿场电气设备的防雷应符合GB50070-2009第5.0.20条规定；应急照明应符合GB50414-2007第10.5条规定。 | 现场检查。 |  |  |
| 3 | 架空线及电缆 | 架空线及电缆应符合批准的《安全设施设计》或GB50070-2009的要求。 | 现场检查。 |  |  |
| 4 | 电气设备 | 露天矿山电气设备的防护应符合批准的《安全设施设计》要求和GB/T9089-2008的规定，并应取得“产品合格证”。户外高压电气设备应在2.6m以下的裸露带电部分设置围栏。 | 现场检查。 |  |  |
| 5 | 电气保护 | 在采矿场和排土场的架空供电线路上设置开关设备时，应符合GB50070-2009第5.0.8的规定；电气设备的过电流、低电压、以及单相接地等保护，应符合 批准的《安全设施设计》要求和GB/T50062-2008的规定。 | 现场检查。 |  |  |
| 6 | 电气保护接地 |  |  |  |  |
| 6.1 | 基本要求 | 36V以上及由于绝缘损坏而带有危险电压的电气装置、设备的外露可导电部分和构架等应接地。 | 现场检查。 |  |  |
| 6.2 | 接地电阻 | 有2组及以上主接地极时，当任一组主接地极断开后，在架空接地线上任一点所测得的对地电阻值不应大于4Ω。移动式设备与架空接地线之间的接地线电阻值,不应大于1Ω。 | 查阅接地电阻测试记录。 |  |  |
| 6.3 | 总接地网和主接地极 | 架空接地线应采用截面积不小于35mm2的钢绞线或钢芯铝绞线，并应架设在配电线路最下层导线的下方，与导线任一点的垂直距离不应小于0.5m。移动式电气设备，应采用矿用橡套软电缆的专用接地芯线接地；采矿场的主接地极不应少于2组，宜设置在供电线路附近或其他土壤电阻率低的地方。 | 现场检查。 |  |  |
| 7 | 照明 | 夜间工作的采矿场和排土场照明装置的设置，应符合GB50070-2009第5.0.21条规定。 | 现场检查。 |  |  |
| 9 | 其他 | 国家法律法规、规章标准及批准的《安全设施设计》规定的其它要求。 | 现场检查 |  |  |

金属非金属露天矿山安全生产条件现场审查（检查）表

被审查（检查）单位名称：                                                                 年    月    日

六、总平面布置

| 序号 | 检查项目 | 检查依据及要求 | 检查方法 | 存在问题及 检查结果 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建（构）筑物安全距离 | 矿山各设施的永久性和半永久性建（构）筑物的布置及安全措施符合有关消防安全要求。 | 现场检查。 |  |  |
| 2 | 矿山消防 | 矿山建筑物、易燃易爆场所消防设施配置符合要求；禁火区域动火管理符合规定。 | 现场检查。 |  |  |
| 3 | 安全防护与安全标志 | 1.作业场所有坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明。行人和车辆通行的沟、坑、池的盖板，应固定可靠，并满足承载要求。设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2.矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事故模式，设置符合GBl4161要求的安全警示标志。未经主管部门许可，不应任意拆除或移动安全警示标志。 | 现场检查。 |  |  |
| 4 | 其他 | 国家法律法规、规章标准及批准的《安全设施设计》规定的其它要求。 | 现场检查 |  |  |

金属非金属露天矿山安全生产条件现场审查（检查）表

被审查（检查）单位名称：                                                                 年    月    日

七、排土场

| 序号 | 检查项目 | 检查依据及要求 | 检查方法 | 存在问题及 检查结果 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排土场场址 | 排土场场址应符合批准的《安全设施设计》要求。 | 现场检查。 |  |  |
| 2 | 排土工艺 | 1.排土场排土工艺、排土顺序、排土场阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、废石滚落可能的最大距离、相邻阶段同时作业的超前堆置距离、反坡及车挡等参数应符合批准的《安全设施设计》要求以及AQ2005-2005第6条和GB16423-2006中5.7的规定。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2.暂不利用的低品位矿石、建筑材料的堆放应符合安全要求。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 3.表土临时堆置应符合安全要求。 | 现场检查。 |  |  |
| 3 | 排土场防洪 | 排土场截洪、排水设施应符合批准的《安全设施设计》要求和AQ2005-2005第7条、GB16423-2006中5.7.19条的规定。 | 现场检查。 |  |  |
| 4 | 安全管理与监测 | 1.排土场应圈定危险范围，并设立警戒标志，严禁无关人员进入。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2.高台阶排土场应设有专人负责观测和管理。 | 查阅人员设置文件和观测记录。 |  |  |
|  |  | 3.排土场监测监控设施应符合批准的《安全设施设计》要求。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 4.汽车进入排土场内应限速行驶，距排土工作面50～200m时速度低于16km/h，50m范围内低于8km/h；排土作业区设置一定数量的限速牌等安全标志牌。 | 现场检查。 |  |  |
| 5 | 其他 | 国家法律法规、规章标准及批准的《安全设施设计》规定的其它要求。 | 现场检查 |  |  |

金属非金属露天矿山安全生产条件现场审查（检查）表

被审查（检查）单位名称：                                                           年  月  日

八、破碎站、料库

| 序号 | 检查项目 | 检查依据及要求 | 检查方法 | 存在问题及 检查结果 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎站 | 1.破碎站卸矿平台应有足够的调车宽度，卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2/5。卸矿平台外侧临崖边缘要设置安全挡墙，且安全挡墙不得对下部作业安全造成威胁。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2.破碎站应设受料仓。受料仓的有效容积应不小于2辆卡车的卸料量。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 3、一破龙口应安装栅条式防护罩，栅条应坚固可靠，栅条间距应能防止人员坠入。悬挂龙口工安全操作规程和警示标志，并配备保险带。 |  |  |  |
|  |  | 4、跨越输送带的地点，应设置有栏杆的跨线桥，上下阶梯应有扶手。 |  |  |  |
|  |  | 5、振动筛周边应设置检修平台，平台外侧应设防护栏。振动筛下料口三边应设置护栏隔离。 |  |  |  |
|  |  | 6.应设有降尘设施或除尘设备。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 7.应有良好照明系统，卸载站应安装卸料指示灯。 | 现场检查。 |  |  |
| 2 | 料库 | 1、进入料库的通道应采取上锁等隔离措施，正常生产时能防止人员进入。 |  |  |  |
|  |  | 2、捅料时必须按规定佩带保险带，并在操作平台上操作，保险带和捅料工具长度应满足作业要求。 |  |  |  |
|  |  | 3、料库周边设置封闭式护栏；捅料操作平台及过道结构应牢固，平台及过道两侧设置护栏；护栏高度不小于1.2m。 |  |  |  |
|  |  | 4、石粉库内所有卸料口安装防护罩，防护罩结构牢固。 |  |  |  |
|  |  | 5、料库周边挡墙砌筑稳固，不得存在可导致失稳的裂缝、倾斜。 |  |  |  |
|  |  | 6、料库卸料口放矿装置符合安全要求，强度可靠、安装稳固。 |  |  |  |
| 4 | 其他 | 国家法律法规、规章标准及批准的《安全设施设计》规定的其它要求。 | 现场检查 |  |  |

填写说明：1.对审查（检查）中未发现不符合要求的项目，在“存在问题及检查结果”栏中填写“符合规定”；2.对审查（检查）中发现的问题，应在“存在问题及检查结果”栏中具体描述；3.对审查（检查）项目中不涉及的检查项，在“存在问题及检查结果”栏中填写“无关项”；4.“其他”一项是指依据和要求中未规定，属该矿山特有的安全生产内容或国家新近出台的有关规定要求的内容；5、本表格适用于在生产的露天矿山及小型露天采石场。

附件3：

金属非金属地下矿山安全生产条件现场审查（检查）表

被审查（检查）单位名称：                                                                年    月    日

一、安全管理

| 序号 | 检查项目 | 检查依据及要求 | 检查方法 | 存在问题及检查结果 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山主体资格合法 | 生产矿山具备营业执照、采矿许可证、安全生产许可证，并在有效期内，不超出安全生产许可证许可范围生产。新建、改建、扩建项目依法履行建设项目安全设施“三同时”审查审批手续。 | 检查证件、文件、图纸，现场观察。 |  |  |
| 2 | 规章制度与操作规程 | 矿山企业应建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。制订安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等管理制度，以及各类安全技术规程、操作规程等。上述制度由企业根据实际需要制定，不要求一一对应，但规章制度应覆盖企业安全管理主要工作内容，重点是法定的工作内容。 | 查阅相关文件。查安全档案与财务资料，验证目标管理责任书是否进行考核。查阅安全生产档案、检查现场，验证规章制度、规程是否在企业贯彻实施。 |  |  |
| 3 | 安全生产档案 | 安全生产档案应齐全，主要包括：设计材料、竣工材料以及其他与安全生产有关的文件、材料和记录。要求分门别类归档，便于查阅。 | 查阅安全生产档案。 |  |  |
| 4 | 教育培训 | 1.矿山企业应对职工进行安全生产教育和培训，未经安全生产教育且培训合格的不应上岗作业。 | 查阅培训材料。 |  |  |
|  |  | 2.新进地下矿山的作业人员，应接受不少于72h的安全教育，经考试合格后，由老工人带领工作至少4个月，熟悉本工种操作技术并经考试合格，方可独立工作。 | 查阅培训材料。 |  |  |
|  |  | 3.调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。 | 查阅培训材料。 |  |  |
| 5 | 个体防护 | 矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 现场检查，查阅台账和发放记录。 |  |  |
| 6 | 工伤保险 | 矿山企业应为从业人员办理社会工伤保险，因特殊情况不能办理社会工伤保险的，可以办理安全生产责任保险或者雇主责任保险。 | 查阅保险缴纳证明，并通过职工档案了解是否全部参加保险。 |  |  |
| 7 | 安全生产投入 | 依照国家有关规定足额提取安全生产专项费用。安全生产费用提取和使用范围应符合财政部财企〔2012〕16号规定；安全生产费用提取和使用应有单独的会计科目或台帐。缴纳并专户存储安全生产风险抵押金符合当地规定。 | 查阅相关账目及凭证，并对使用情况进行抽查。 |  |  |
| 8 | 应急预案 | 1.矿山企业应根据存在风险的种类、事故类型和重大危险源的情况制定综合应急预案和相应的专项应急预案，风险性较大的重点岗位应制定现场处置方案。应急预案应经过评审，并按照隶属关系向当地县级以上安全生产监督管理部门备案。 | 查阅应急预案及企业内部审批文件；查备案材料。 |  |  |
|  |  | 2.矿山企业应建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材和设备。生产规模较小不必建立事故应急救援组织的，应指定兼职的应急救援人员，并与临近的事故救援组织签订救援协议。 | 查阅相关人员名单、器材设备清单、救援协议，现场检查。 |  |  |
|  |  | 3.矿山企业应制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 | 查阅演练计划及演练记录。 |  |  |
| 9 | 安全生产技术工作 | 参考以下要求配备矿山工程技术人员：1、大型地下矿山和有3家以上地下矿山的矿山企业总部，设立技术工作机构，配备采矿、机电、地质、测量及通风等专业工程技术人员6名以上，其中3名以上在岗在职人员，并设立技术总负责人或总工程师。中型地下矿山要配备4名以上的采矿、机电、地质、测量等专业的工程技术人员，其中2人是在岗在职人员。小型地下矿山要配备2名以上的采矿、机电、地质、测量等专业的工程技术人员，其中1人是在岗在职人员。矿山企业的总部已按照要求配备专业技术人员，并且总部技术人员能完成矿山日常技术工作的，其下属的中、小型地下矿山，可不另行配备专业技术人员。（人员配备数量是参考，主要看技术工作是否做好） | 查阅技术人员证件、劳动合同或聘用合同。查具体工作情况判定劳动关系是否真实。 |  |  |
|  |  | 2.应根据具体情况，绘制下列图纸，并根据实际情况的变化及时更新：矿区地形地质和水文地质图，井上、井下对照图，中段平面图，通风系统图，提升运输系统图，风、水管网系统图，充填系统图，井下通讯系统图，井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图。 | 查阅相关图纸。 |  |  |
|  |  | 3、地下矿山每个采掘工作面开工前，应编制采掘作业规程或施工组织设计。采掘作业规程或施工组织设计由矿山技术部门负责人（或生产部门负责人）组织相关专业技术人员编制，由具有助理工程师以上职务的采矿技术人员审核，经矿山安全生产管理部门（或专职安全管理人员）会审，报矿山技术负责人（没有技术负责人的报分管生产的企业负责人）批准后实施。采掘工作面开工前，由技术人员向负责工程施工的管理人员、工人进行交底。工程施工过程中，如客观条件发生较大变化的，应及时修订采掘作业规程或施工组织设计，并作补充交底。 | 查阅有关材料档案 |  |  |
|  |  | 4、定期开展安全技术分析和可靠性评估。矿山企业技术总负责人（或骨干技术人员）要定期组织召开技术分析会，研究解决安全生产技术问题。每年组织有关技术人员，对采掘、提升、运输、通风、防排水、供配电等系统进行一次安全可靠性评估，并形成评估报告。 | 查阅有关材料档案 |  |  |
| 9 | 安全生产技术工作 | 5、矿山应对竖井提升系统防坠器、防过卷装置按照国家有关规定定期进行试验。在用竖井罐笼的防坠器，每半年应进行不脱钩试验，每年进行一次脱钩试验；新安装或大修后的防坠器、断绳保险器，应进行脱钩试验，合格后方可使用。 | 查阅有关材料档案，现场核实 |  |  |
|  |  | 6、水文地质条件复杂的矿山应定期对涌水等水文情况进行监测分析。 | 查阅有关材料档案 |  |  |
|  |  | 7、收集并保存基础技术材料。地下矿山应当及时准确地收集采掘工程、采空区、工程地质、水文地质及相邻矿山（包括废弃矿井）等技术材料，并作永久保存。地下矿山闭坑后，技术材料应送政府有关部门保存。 | 查阅有关材料档案 |  |  |
| 10 | 外包工程安全管理 | 金属非金属矿山采掘工程、建设工程承包单位应当依法取得非煤矿山安全生产许可证和相应等级的施工资质，并在其资质范围内承包工程；发包单位应当与承包单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责；矿山企业应该按照法律法规的有关要求履行安全生产主体责任，对外包工程安全生产实施监督管理。 | 查阅有关材料档案 |  |  |
| 11 | 其他 | 国家法律法规、规章标准及批准的《安全设施设计》规定的其它要求。 |  |  |  |

金属非金属地下矿山安全生产条件现场审查（检查）表

被审查（检查）单位名称：                                                                年    月    日

二、开拓与开采

| 序号 | 检查项目 | 检查依据及要求 | 检查方法 |  | 存在问题及 检查结果 |  | 检查人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开采范围 | 开采范围应符合已批准项目《安全设施设计》的开采范围。 | 查阅材料、现场检查。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 开拓工程 | 1.开拓方式、主要开拓工程类型、断面应符合批准的《安全设施设计》要求，且使用断面应满足《金属非金属矿山安全规程》的有关规定。 |  | 现场检查。 |  |  |  |  |
|  |  | 2.各种保安矿柱的留设应符合批准的《安全设施设计》要求。保安矿柱的断面不得小于设计要求。 |  | 现场检查。 |  |  |  |  |
| 3、 | 采准工程 | 采准工程断面应符合批准的《安全设施设计》要求，且使用断面应满足《金属非金属矿山安全规程》的有关规定和安全生产要求。 | 现场抽查。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全出口 | 全矿、各水平、各采区（盘区、矿块）、采矿作业面的安全出口的设置与数量，安全通道断面及其顶板维护等应符合批准的《安全设施设计》和《金属非金属矿山安全规程》的要求。 | 现场检查。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 采矿方法与工艺 | 1.选用的采矿方法应符合批准的《安全设施设计》要求。实际情况与设计所依据的地质条件不一致，导致采矿方法不适用或不能保证安全生产的，应由设计单位对采矿方法进行调整。 |  | 现场检查。 |  |  |  |  |
|  |  | 2.开采顺序、采场结构参数、回采工艺应符合批准的《安全设施设计》或其所确定的原则。矿山进行回采工艺优化的应有设计单位认可，矿山根据实际情况对采场结构参数进行调整的，应保障安全生产，并在作业规程中确定，且不得违反《金属非金属矿山安全规程》的有关规定。 |  | 查阅材料、现场检查。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、采场顶板管理及采空区处理必须符合批准的《安全设施设计》要求，不能保持长期稳定的采空区必须采取隔离法或充填法等进行处理，以保持采空区顶板的长期稳定，或保障在发生大面积冒落时不危害生产区域。 |  | 现场抽查 |  |  |  |  |
| 5 | 充填系统 | 充填站、充填料及制备工艺、充填工艺及工程符合批准的《安全设施设计》要求。 | 现场检查。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 采矿设备 | 采矿设备的型号及防护设施符合批准的《安全设施设计》要求。 | 现场检查。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 溜破系统 | 溜破系统通风除尘措施及安全出口符合批准的《安全设施设计》要求。 | 现场检查。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 主要井巷工程 | 井筒、井底车场、硐室、主要运输巷、主要进、回风井的断面及其支护等应符合批准的《安全设施设计》及企业内部规定要求，且不能违反《金属非金属矿山安全规程》的有关规定。 | 现场抽查。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他 | 国家法律法规、规章标准及批准的《安全设施设计》规定的其它要求。 |  |  |  |  |  |  |

金属非金属地下矿山安全生产条件现场审查（检查）表

被审查（检查）单位名称：                                                                 年    月    日

三、提升运输及空压机站

| 序号 | 检查项目 | 检查依据及要求 | 检查方法 | 存在问题及 检查结果 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升装置 | 1.主要提升设备型号、规格和数量符合批准的《安全设施设计》要求。 | 现场检查；查中介机构出具的检测检验报告；查企业检查记录。 |  |  |
|  |  | 2.主要提升装置保护齐全、可靠,应装设防止过卷、防止过速、过负荷和欠电压保护等保护装置。深度指示器，信号装置符合要求。 |  |  |  |
|  |  | 3.竖井、斜井缠绕式提升设备应加设定车装置。 |  |  |  |
|  |  | 4.提升装置的最大载重量和最大载人数量，应在井口公布，严禁超载运行。 |  |  |  |
|  |  | 5.安全制动性能应符合批准的《安全设施设计》要求和GB16423-2006中6.3.5.13条规定。 |  |  |  |
| 2 | 竖井井筒装备 | 1.井口安全设施应符合批准的《安全设施设计》要求。井口和井下各中段马头门车场，均应设信号装置，各中段发出的信号应有区别；井口和井下各中段设置安全门。 | 现场检查；查中介机构出具的检测检验报告；查企业检查记录。 |  |  |
|  |  | 2.竖井提升罐笼应设置防坠保护及防蹲罐装置，设置罐笼安全门。安全保护装置和楔形罐道应符合批准的《安全专篇》要求和有关安全标准的规定。 |  |  |  |
|  |  | 3.提升容器的导向槽（器）与罐道的间隙、提升容器间及提升容器与井壁、罐道梁、井梁之间的最小间隙，应符合批准的《安全设施设计》要求和GB16423-2006中6.3.3.8～6.3.3.10条规定。 |  |  |  |
|  |  | 4.梯子间的设置应符合批准的《安全设施设计》要求。 |  |  |  |
| 3 | 斜井提升 | 1.倾斜井巷上端有足够的过卷距离，符合批准的《安全设施设计》要求。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2.串车提升的各车场设有信号硐室及躲避硐室；运人斜井各车场设有信号和候车硐室。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 3.有可靠的跑车防护装置、阻车器和挡车栏。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 4.在各车场安设甩车时能发出警报的信号装置。 | 现场检查。 |  |  |
| 4 | 钢丝绳及连接装置 | 1.提升钢丝绳和连接装置应符合批准的《安全设施设计》要求和GB16423-2006中6.3.4条规定。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2.新钢丝绳和使用中的钢丝绳应按GB16423-2006中6.3.4.5条要求进行拉断、弯曲和扭转试验。 | 查阅相关试验记录。 |  |  |
|  |  | 3.应按GB16423-2006中6.3.4.6～6.3.4.9条规定对钢丝绳进行定期检查和更换，检查结果应记录存档。 | 查阅企业相关记录。 |  |  |
| 5 | 带式输送机 | 1.带式输送机的参数和整机布置应符合批准的《安全设施设计》要求。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2.装料和卸料点应设空仓、满仓等保护装置，带有声光报警信号并与输送机连锁。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 3.带式输送机应设有防胶带撕裂、断带、跑偏等保护装置，并有可靠的制动、胶带清扫以及防止过速、过载、打滑、大块冲击等保护装置，线路上应有信号、电气联锁和停车装置，上行的带式输送机应设防逆转装置。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 4.倾斜巷道中采用带式输送机运输时，输送机的一侧应平行敷设一条检修道，需要利用检修道作辅助提升时，带式运输机最突出部分与提升容器的间距应不小于300mm，且辅助提升速度不应超过1.5m/s。 | 现场检查。 |  |  |
| 6 | 水平运输 | 1.有轨运输设备型号、线路参数、信号设施及调度系统应符合批准的《安全设施设计》要求。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2.无轨运输设备的型号、道路参数等应符合批准的《安全设施设计》要求。每台设备应配备灭火装置。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 3.无轨运输设备的内燃设备，应使用低污染的柴油发动机，每台设备应有废气净化装置，净化后的废气中有害物质的浓度应符合GBZl、GBZ2的有关规定。 | 查阅相关检测记录。 |  |  |
| 7 | 斜坡道运输 | 1.斜坡道的位置、断面及其支护、装备等应符合批准的《安全设施设计》及企业内部规范的要求。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2.无轨运输的斜坡道，应设人行道或躲避硐室。行人的无轨运输水平巷道应设人行道。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 3.斜坡道长度每隔300～400m，应设坡度不大于3％、长度不小于20m并能满足错车要求的缓坡段；主要斜坡道应有良好的混凝土、沥青或级配均匀的碎石路面。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 4.运输设备的型号、道路参数等应符合批准的《安全设施设计》要求。每台设备应配备灭火装置。 | 现场检查。 |  |  |
| 8 | 地表公路运输 | 1.运输道路等级、道路参数应符合批准的《安全设施设计》要求和GBJ22的规定。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2.道路的急弯、陡坡、危险地段应设有警示标志。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 3.山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧应设置护栏、挡车墙等。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 4.主要运输道路及联络道的长大坡道，应根据运行安全需要，设置汽车避让道。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 5.卸矿平台(包括溜井口、栈桥卸矿口等处)的调车宽度应符合批准的《安全设施设计》要求。卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的1/2。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 6.公路运输作业应符合GB16423-2006中5.3.2的规定。 | 现场检查。 |  |  |
| 9 | 地表铁路运输 | 1.铁路运输线路的技术参数应符合批准的《安全设施设计》要求。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2.铁路的避让线，安全线，制动检查所，用于甩挂、停放制动失灵车辆所需的站线等设施应符合批准的《安全设施设计》要求。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 3.人流与车流密度较大的铁路与道路交叉口，应立体交叉。平交道口应设在瞭望条件良好、满足规定的机车与汽车司机通视距离的线路上。平交道口宜为正交，必须斜交时，交叉角不应小于45°，道口应设警示牌。瞭望条件较差或人（车）流密度较大的平交道口，应设自动道口信号装置或设专人看守。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 4.电气化铁路应在道口处铁路两侧设置限界架；在大桥及跨线桥跨越铁路电网的相应部位应设安全栅网；跨线桥两侧应设防止矿车落石的防护网。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 5.铁路信号的设置应符合批准的《安全设施设计》要求。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 6.铁路运输作业应符合GB16423-2006中5.3.1.8～5.3.1.11的规定。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 7.窄轨人力推车作业应符合GB16423-2006中5.3.1.12的规定。 | 现场检查。 |  |  |
| 10 | 空气压缩系统 | 压气站的设置、空压机型号、压气管路等应符合批准的《安全设施设计》要求。 | 现场检查。 |  |  |
| 11 | 其他 | 国家法律法规、规章标准及批准的《安全设施设计》规定的其它要求。 | 现场检查 |  |  |

金属非金属地下矿山安全生产条件现场审查（检查）表

被审查（检查）单位名称：                                                                年    月    日

四、通风与防尘

| 序号 | 检查项目 | 检查依据及要求 | 检查方法 | 存在问题及 检查结果 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风系统 | 1.矿井应建立机械通风系统。 | 现场检查，查看图纸。 |  |  |
|  |  | 2.主要通风机及通风系统应定期接受检测检验。 | 查阅检测检验报告。 |  |  |
| 2 | 主要通风井巷 | 主要进、回风井筒和平硐的数量、功能、位置分布、支护以及通过的风量等应符合批准的《安全设施设计》和《金属非金属矿山安全规程》的要求；主要进、回风巷道在服务期间应能保持安全稳定畅通，禁止堆放材料和停放设备。主要回风井巷不得用作运输通道和人员通行通道。 | 现场检查；检查矿山测风记录。 |  |  |
| 3 | 通风控制设施 | 通风控制设施应符合批准的《安全设施设计》要求以及AQ2013.1-2008中6.4的规定。 | 现场检查。 |  |  |
| 5 | 主扇通风系统 | 1.主要通风机型号、数量和附属设施应符合批准的《安全设施设计》要求。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2.主要通风机应有使矿井风流在10min内反向的措施。当利用轴流式风机反转反风时，其反风风量应达到正常运转时风量的60%以上。 | 查阅反风试验报告。 |  |  |
|  |  | 3.严禁主要通风机房兼做他用。主要通风机房内应设有测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等的仪表，应有直通矿调度室的电话，有专人进行检查并作好检查记录。 | 现场检查；检查矿山记录。 |  |  |
| 6 | 多级机站通风系统 | 1.多级机站通风系统及风机型号、数量及地面控制系统应符合批准的《安全设施设计》和AQ2013.1-2008中6.6要求。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2.主通风系统的每一台通风机都应满足反风要求。 | 查阅反风试验报告。 |  |  |
|  |  | 3.主要机站内应设有测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等的仪表，应有直通矿调度室的电话；有专人进行检查并作好检查记录。。 | 现场检查；检查矿山记录。 |  |  |
| 7 | 局部通风 | 局部通风应符合批准的《安全设施设计》和GBl6423－2006中6.4.4和AQ2013.2-2008规定。 | 现场检查。 |  |  |
| 8 | 其他 | 国家法律法规、规章标准及批准的《安全设施设计》规定的其它要求。 | 现场检查 |  |  |

金属非金属地下矿山安全生产条件现场审查（检查）表

被审查（检查）单位名称：                                                                年    月    日

五、防排水

| 序号 | 检查项目 | 检查依据及要求 | 检查方法 | 存在问题及 检查结果 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 1.矿山企业应健全防治水、探放水制度，并组织实施，按规定配备探放水设备。 | 查阅防治水、探放水制度，现场检查探放水设备。 |  |  |
|  |  | 2.水害严重的矿山企业，应成立防治水专门机构，在基建、生产过程中持续开展有关防治水方面的调查、监测和预测预报工作。 | 查阅防治水机构设置文件及防治水工作材料。 |  |  |
| 2 | 防水矿（岩）柱 | 防水矿（岩）柱留设必须符合批准的《安全设施设计》要求。 | 现场检查。 |  |  |
| 3 | 堵水工程 | 堵水工程措施符合批准的《安全设施设计》要求。 | 现场检查。 |  |  |
| 4 | 防水闸门 | 防水闸门要按批准的《安全设施设计》及施工组织设计施工，并验收合格。 | 查阅验收材料、现场检查。 |  |  |
| 5 | 地表水防治 | 1.地表防洪设施如导流堤、排洪沟（渠）等符合批准的《安全设施设计》和GB16423-2006要求。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2.工业场地防洪设施符合批准的《安全设施设计》和GB16423-2006要求。 | 现场检查。 |  |  |
| 6 | 排水系统 | 1.排水泵房设置、水泵型号及数量、水仓、防水门、排水管路等排水设施符合批准的《安全设施设计》和GB16423-2006中6.6.4的要求。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2.水沟、沉淀池、水仓等的清理及排泥设备设施符合批准的《安全设施设计》要求。 | 现场检查。 |  |  |
| 7 | 其他 | 国家法律法规、规章标准及批准的《安全设施设计》规定的其它要求。 |  |  |  |

金属非金属地下矿山安全生产条件现场审查（检查）表

被审查（检查）单位名称：                                                                 年    月    日

六、供水与消防

| 序号 | 检查项目 | 检查依据及要求 | 检查方法 | 存在问题及 检查结果 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供水水池 | 井下消防供水水池容积应符合批准的《安全设施设计》要求和GB16423-2006中6.7.1.3的要求。 | 现场检查。 |  |  |
| 2 | 供水设备 | 生产和消防供水设备应符合批准的《安全设施设计》要求。 | 现场检查。 |  |  |
| 3 | 供水管道 | 管道规格应符合批准的《安全设施设计》要求。 | 现场检查。 |  |  |
| 4 | 井下用水地点 | 竖井、斜井及其井架和井口房、主要运输巷道、井底车场硐室，应设置消防水管。 | 现场检查。 |  |  |
| 5 | 油类存放 | 井下各种油类，应单独存放于安全地点。储存动力油的硐室应有独立的回风道，其储油量应不超过3昼夜的需用量。 | 现场检查。 |  |  |
| 6 | 其他 | 国家法律法规、规章标准及批准的《安全设施设计》规定的其它要求。 |  |  |  |

金属非金属地下矿山安全生产条件现场审查（检查）表

被审查（检查）单位名称：                                                                 年    月    日

七、供配电

| 序号 | 检查项目 | 检查依据及要求 | 检查方法 | 存在问题及 检查结果 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供配电系统 | 1.矿山电源线路、地面和井下供配电系统应符合批准的《安全设施设计》要求。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2.矿山主变电所主变压器运行方式应符合批准的《安全设施设计》要求和GB50070-2009第3.0.8的规定，电气设备不应超过额定值运行；电气设备继电保护整定要与实际负荷匹配并定期校验。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 3.由地面引至井下主变（配）电所和其他井下变（配）电所的电力电缆，其总回路数不应少于两回路；当任一回路停止供电时，其余回路的供电能力应能承担井下全部负荷。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 4.有一级负荷的井下主变（配）电所、主排水泵房变（配）电所和其他变（配）电所，应由双电源供电。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 5.井下低压配电系统接地型式应采用IT系统，并应符合下列规定：(1)配电系统电源端的带电部分应不接地或经高阻抗接地，且配电系统相导体和外露可导电部分之间第一次出现阻抗可忽略的故障时，故障电流不应大于5A。(2)配电系统不宜引出N线。 | 现场检查。 |  |  |
| 2 | 防雷及应急照明 | 地面建（构）筑物防雷应符合有关规定；经由地面架空线路引入井下变（配）电所的供电电缆，应在架空线与电缆连接处装设避雷装置；应急照明应符合GB50414-2007第10.5条规定。 | 现场检查。 |  |  |
| 3 | 井下电缆 | 1.井下电缆的规格应符合批准的《安全设施设计》要求；2014年9月6日后，禁止使用非阻燃电缆。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2.电缆敷设应符合GB50070-2009第4.3.3条规定。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 3.竖井井筒中使用的电缆中间不得有接头。 | 现场检查。 |  |  |
| 4 | 井下电气设备 | 1.井下电气设备应符合批准的《安全设施设计》要求和GB50070-2009第4.2.1条规定，并应取得“产品合格证”。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2.井下电气设备硐室应符合批准的《安全设施设计》要求和GB50070-2009第4.4条规定。 | 现场检查。 |  |  |
| 5 | 电气保护 | 应符合批准的《安全设施设计》要求和GB50070-2009第4.2.3-4.2.9条规定。 | 现场检查。 |  |  |
| 6 | 井下电气保护接地 |  |  |  |  |
| 6.1 | 基本要求 | 36V以上及由于绝缘损坏而带有危险电压的电气装置、设备的外露可导电部分和构架等应接地。 | 现场检查。 |  |  |
| 6.2 | 总接地网和主接地极 | 井下各开采水平的主接地装置和所有局部接地装置，应通过接地干线相互连接，构成一个开采水平的井下总接地网。由地面经风井或钻孔对井下部分电气设备分区供电时，可在其供电范围内单独形成一分区井下总接地网。井下各开采水平总接地网之间宜通过接地干线相互连接。主要开采水平井下主接地极不应少于2组，并宜分别设置于主、副水仓中。主接地极应采用镀锌钢板，其面积不应小于0.75m2、厚度不应小于5mm。 | 查阅施工及监理材料、现场检查。 |  |  |
| 6.3 | 局部接地极 | 应符合GB50070-2009第4.6.4条规定。 | 现场检查。 |  |  |
| 7 | 牵引网路 | 严禁利用有爆炸危险场所的轨道作回流导体，并应符合GB50070-2009第6.3.24和6.3.25条规定。 | 现场检查。 |  |  |
| 8 | 井下照明及电气信号 |  |  |  |  |
| 8.1 | 井下照明 | 井下照明应符合批准的《安全设施设计》要求。 | 现场检查。 |  |  |
| 8.2 | 电气信号 | 1.矿井中的电气信号,除信号集中闭塞外应能同时发声和发光。重要信号装置附近,应标明信号种类和用途。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2.升降人员和主要井口绞车的信号装置的直接供电线路上，严禁分接其他负荷。 | 现场检查。 |  |  |
| 9 | 矿灯 | 应符合GB16423-2006第6.5.5.2条的规定。 | 现场检查。 |  |  |
| 10 | 通信 | 井下主要水泵房、井下中央变电所、井下炸药库、矿井地面变电所和地面通风机房的电话，应能与矿调度室直接联系。井下电话线路严禁利用大地作为回路。 | 现场检查。 |  |  |
| 11 | 铁路信号 | 井底车场内和主要运输水平同时作业机车多于3台的情况下，井下铁路信号系统可采用电气集中设备或采用微机监控系统。信号电源为二级负荷，应有一路专用电源和一路备用电源。交流电源的引入，应采用变压器隔离、对地绝缘系统。铁路信号电缆宜采用裸钢带铠装铜芯信号电缆。 | 现场检查。 |  |  |
| 12 | 其他 | 国家法律法规、规章标准及批准的《安全设施设计》规定的其它要求。 |  |  |  |

金属非金属地下矿山安全生产条件现场审查（检查）表

被审查（检查）单位名称：                                                                 年    月    日

八、安全避险“六大系统”

| 序号 | 检查项目 | 检查依据及要求 | 检查方法 | 存在问题及 检查结果 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测监控系统 | 1.有毒有害气体监（检）测、通风系统监测、视频监控、地压监测系统应符合批准的《安全设施设计》要求及省安监局的有关规定，设备具有矿用产品安全标志。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2.系统安装后应定期测试、调校正常，运行良好。 | 查阅相关测试、调校记录。 |  |  |
|  |  | 3.专人负责检查维护，建立台帐、记录、报表，按规定要求保存数据备份。 | 查阅相关台账、记录、报表。 |  |  |
|  |  | 4. 未建立有毒有害气体监（检）测、通风系统监测系统的矿山，每个采掘作业面和巡回安全检查人员应配备便携式气体检测报警仪。 | 现场检查。 |  |  |
| 2 | 人员定位系统 | 1.人员定位系统应符合批准的《安全设施设计》及我省的有关要求，功能和主要技术指标满足AQ2032-2011的规定，具有矿用产品安全标志。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2.专人负责检查维护，建立台帐、记录、报表，按规定要求保存数据备份。 | 查阅相关台账、记录、报表。 |  |  |
|  |  | 3、井下最多同时作业人数少于30人的金属非金属地下矿山可不建立人员定位系统，但必须建立完善人员出入井信息管理制度，准确掌握井下各个区域作业人员的数量。 | 现场检查 |  |  |
| 3 | 紧急避险系统 | 1.紧急避险系统应符合批准的《安全设施设计》要求和AQ2033-2011的规定及我省的有关要求。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2.所有入井人员必须随身携带自救器，并按入井人数10%配备备用自救器。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 3.避灾路线明确，标志清晰、醒目，路线畅通。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | - 4.对入井人员进行紧急避险设施使用和紧急情况下逃生避灾的培训，确保每位入井人员均能正确使用紧急避险设施和选择正确的避灾线路逃生。 | 查阅相关培训材料。 |  |  |
| 4 | 压风自救系统 | 1.压风自救系统应符合批准的《安全设施设计》要求和AQ2034-2011的要求，配套设备取得矿用产品安全标志。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2.出口风压、风量满足批准的《安全设施设计》要求，阀门开关灵活。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 3.指定人员负责压风自救系统的日常检查与维护工作。绘制压风自救系统布置图并根据井下实际情况的变化及时更新。 | 查阅相关记录和图纸。 |  |  |
|  |  | 4.对入井人员进行压风自救系统使用的培训，确保每位入井人员都能正确使用。 | 查阅相关培训材料。 |  |  |
| 5 | 供水施救系统 | 1.供水施救系统应符合批准的《安全设施设计》要求和AQ2035-2011的要求，配套设备取得矿用产品安全标志。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2.出口水压、水量满足批准的《安全设施设计》要求，阀门开关灵活。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 3.指定人员负责供水施救系统的日常检查与维护工作。绘制并根据井下实际情况的变化及时更新供水施救系统布置图。 | 查阅相关记录和图纸。 |  |  |
|  |  | 4.对入井人员进行供水施救系统使用的培训，确保每位入井人员都能正确使用。 | 查阅相关培训材料。 |  |  |
| 6 | 通讯联络系统 | 1.通讯联络系统应符合批准的《安全设施设计》要求，纳入安全标志管理的设备应取得矿用产品安全标志。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2.系统应定期检查维护，应建立设备仪器台帐、故障登记、设备检修、巡检、运行和使用记录。 | 查阅相关台账、记录。 |  |  |
| 7 | 验收情况 | 安全设施竣工应同时验收安全避险“六大系统”，安全设施竣工后完成的安全避险“六大系统”，由企业自行组织验收。 | 查相关验收材料 |  |  |
| 8 | 其他 | 国家法律法规、规章标准及批准的《安全设施设计》规定的其它要求。 |  |  |  |

金属非金属地下矿山安全生产条件现场审查（检查）表

被审查（检查）单位名称：                                                                 年    月    日

九、总平面布置及消防

| 序号 | 检查项目 | 检查依据及要求 | 检查方法 | 存在问题及 检查结果 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表设施 | 1.矿山企业的办公区、工业场地、生活区等地面建筑的布置及安全措施应符合《安全设施设计》的要求。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2.地表设施及建（构）筑物应布置在开采错动界线之外，与错动界线的安全距离应符合批准的《安全设施设计》要求。 | 查看图纸，现场检查。 |  |  |
|  |  | 3.矿井（竖井、斜井、平硐等）井口标高应高于当地历史最高洪水位1m以上。工业场地地面标高应高于当地历史最高洪水位。 | 现场检查。 |  |  |
| 2 | 矿山消防 | 1、矿山建筑物、易燃易爆场所消防设施配置符合要求；井下禁止烟火，实施动火管理；禁火区域动火管理符合规定。 | 查看现场、查管理规定 |  |  |
|  |  | 2、井下主要巷道支护材料、电缆、风筒使用阻燃材料（按照规定时间）。 | 查看现场 |  |  |
| 3 | 安全防护与安全标志 | 1.作业场所有坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明。行人和车辆通行的沟、坑、池的盖板，应固定可靠，并满足承载要求。设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2.矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事故模式，设置符合GBl4161要求的安全警示标志。未经主管部门许可，不应任意拆除或移动安全警示标志。 | 现场检查。 |  |  |
| 4 | 其他 | 国家法律法规、规章标准及批准的《安全设施设计》规定的其它要求。 |  |  |  |

金属非金属地下矿山安全生产条件现场审查（检查）表

被审查（检查）单位名称：                                                                 年    月    日

十、排土场（废石场）

| 序号 | 检查项目 | 检查依据及要求 | 检查方法 | 存在问题及 检查结果 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排土场场址 | 排土场场址应符合批准的《安全设施设计》要求。 | 现场检查。 |  |  |
| 2 | 排土工艺 | 1.排土场排土工艺、排土顺序、排土场阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、废石滚落可能的最大距离、相邻阶段同时作业的超前堆置距离、反坡及车挡等参数应符合批准的《安全设施设计》要求以及AQ2005-2005第6条和GB16423-2006中5.7的规定。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2.暂不利用的低品位矿石、建筑材料堆放应符合安全要求。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 3.表土（矸石）临时堆置应符合安全要求。 | 现场检查。 |  |  |
| 3 | 排土场防洪 | 排土场截洪、排水设施应符合批准的《安全设施设计》要求和AQ2005-2005第7条、GB16423-2006中5.7.19条的规定。 | 现场检查。 |  |  |
| 4 | 安全管理与监测 | 1.排土场应圈定危险范围，并设立警戒标志，严禁无关人员进入。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2.高台阶排土场应设有专人负责观测和管理。 | 查阅人员设置文件和观测记录。 |  |  |
|  |  | 3.排土场监测监控设施应符合批准的《安全设施设计》要求。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 4.汽车进入排土场内应限速行驶，距排土工作面50～200m时速度低于16km/h，50m范围内低于8km/h；排土作业区设置一定数量的限速牌等安全标志牌。 | 现场检查。 |  |  |
| 5 | 其他 | 国家法律法规、规章标准及批准的《安全专篇》规定的其它要求。 |  |  |  |

填写说明：1.对验收中未发现不符合要求的项目，在“存在问题及检查结果”栏中填写“符合规定”；

- 2.对验收中发现的问题，应在“存在问题及检查结果”栏中具体描述；

3.对验收项目中不涉及的检查项，在“存在问题及检查结果”栏中填写“无关项”；

4.“其他”一项是指依据和要求中未规定，属该矿山特有的安全生产内容或国家新近出台的有关规定要求的内容；

5、该表格适用于在生产的地下矿山。

附件4：

尾矿库安全生产条件现场审查（检查）表

被审查（检查）单位名称：                                                                 年    月    日

一、安全管理

| 序号 | 检查项目 | 检查依据及要求 | 检查方法 | 存在问题及检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尾矿库主体资格合法 | 尾矿库企业具有营业执照（经营范围有选矿项目），并在有效期内。 | 检查证照。 |  |
| 2 | 规章制度与操作规程 | 尾矿库企业应建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等管理制度。 尾矿库企业应制定作业安全规程和操作规程，主要包括：尾矿库放矿、筑坝、巡坝、排洪和排渗设施操作等岗位。上述制度由企业根据实际需要制定，但要覆盖尾矿库安全管理主要工作。 | 查阅相关文件。查安全档案与财务材料，验证目标管理责任书是否进行考核。查阅安全生产档案、检查现场以验证规章制度、规程是否在企业贯彻实施。 |  |
| 3 | 安全生产档案 | 尾矿库安全生产档案主要包括：地形测量、工程地质及水文地质勘察、设计、施工及竣工验收、监理、安全预评价报告、审批等文件、图纸、材料；年度计划、生产记录（入库尾矿量、堆坝高程、库内水位）、坝体位移及浸润线观测记录、隐患检查记录及处理、事故及处理等。 | 查阅安全生产档案。 |  |
| 4 | 教育培训 | 1.应对新职工进行三级安全教育，未经安全生产教育和培训合格的不应上岗作业。 | 查阅培训材料。 |  |
|  |  | 2.对老职工进行日常的安全生产教育和培训，调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。 | 查阅培训材料。 |  |
|  |  | 3、对从事尾矿库作业的尾矿工进行专门的作业培训,并取得特种作业人员操作资格证书。 | 查证书 |  |
| 5 | 个体防护 | 企业必须为尾矿库从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 现场检查，查阅台账和发放记录。 |  |
| 6 | 工伤保险 | 企业应为尾矿库从业人员办理工伤保险，也可以办理安全生产责任保险。 | 查阅保险缴纳证明，并通过职工档案了解是否全部参加保险。 |  |
| 7 | 安全生产投入 | 依照国家有关规定足额提取安全生产专项费用。安全生产费用提取和使用范围应符合财政部财企〔2012〕16号及法律法规的有关规定；安全生产费用提取和使用应有单独的会计科目或台帐。 | 查阅相关账目及凭证，并对使用情况进行抽查。 |  |
| 8 | 应急预案 | 1.尾矿库企业应针对可能发生的垮坝、漫顶、排洪设施损毁等生产安全事故和影响尾矿库运行的洪水、泥石流、山体滑坡、地震等重大险情制定并及时修订应急救援预案，风险性较大的重点岗位应制定现场处置方案。应急预案应按照隶属关系向当地县级以上安全生产监督管理部门备案。 | 查阅应急预案及审批备案材料。 |  |
|  |  | 2.尾矿库企业应建立兼职人员组成的事故应急救援队伍,配备必要的应急救援器材和设备（放置在便于应急时使用的地方），并与临近的事故救援组织签订救援协议。 | 查阅相关人员名单、器材设备清单、救援协议；现场检查。 |  |
|  |  | 3.尾矿库应制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 | 查阅演练计划及演练记录。 |  |
| 11 | 其他 | 国家法律法规、规章标准及批准的《安全专篇》规定的其它要求。 |  |  |

尾矿库安全生产条件现场审查（检查）表

被审查（检查）单位名称：                                                                 年    月    日

二、总平面布置

| 序号 | 检查项目 | 检查依据及要求 | 检查方法 | 存在问题及 检查结果 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尾矿库附属设施 | 尾矿库应设置值班室、材料库、通讯和照明设施等。 | 现场检查。 |  |  |
| 2 | 不良地质作用的治理 | 有危害性的不良地质作用（滑坡、断层、溶洞等）的库区应按设计要求进行治理。 | 现场检查。 |  |  |
| 3 | 库区状况 | 尾矿库内严禁违章爆破、采石、建筑，严禁违章回采尾矿、开垦、放牧等，禁止违章排入外来尾矿、废石、废水和其他废弃物。 | 现场检查。 |  |  |
| 4 | 安全警示标志 | 1、在库区周边应按要求设立安全警示标志。 | 现场检查。 |  |  |
|  |  | 2、库内设清晰醒目的水位观测标尺，标明正常运行水位和警戒水位。 |  |  |  |
| 5 | 上坝公路 | 尾矿库上坝公路应符合《安全设施设计》要求。 | 现场检查。 |  |  |
| 6 | 尾矿库上、下游及动迁情况 | 尾矿库上、下游及动迁等安全措施符合《安全设施设计》的要求。 | 现场检查。 |  |  |
| 7 | 其他 | 国家法律法规、规章标准及批准的《安全设施设计》规定的其它要求。 |  |  |  |

尾矿库安全生产条件现场审查（检查）表

被审查（检查）单位名称：                                                                 年    月    日

三、坝体安全

| 序号 | 检查项目 | 检查依据及要求 | 检查方法 | 存在问题及 检查结果 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初期坝 | 尾矿库初期坝轮廓尺寸等应符合设计要求，无明显沉陷、滑坡、裂缝、流土和管涌，运行情况正常。 | 查阅设计对比现场进行检查 |  |  |
| 2 | 堆积坝 | 1、尾矿堆积坝坡形、外坡坡比要符合设计规定。外坡坡面无明显沉陷、滑坡、裂缝、流土、管涌，无沼泽化和较多(大)的冲沟。 | 现场检查 |  |  |
|  |  | 2、上游式尾矿坝的堆积坝下游坡面上应以土石覆盖或以其他方式植被绿化，但坝面植被不能影响行人检查。 | 现场检查 |  |  |
| 3 | 坝体防排水 | 1、堆积坝外坡面应按设计要求进行修筑人字沟或网状排水沟（尾矿坝坝肩应按设计要求设置坝肩沟），应结合排渗设施每隔6～10m高差设置排水沟。 | 现场检查 |  |  |
|  |  | 2、坝体浸润线埋深及其出逸点的变化情况和分布状态，应严格按设计要求控制。如坝体浸润线超过控制线，应经技术论证增设或更新排渗设施。 | 现场检查；检查设计要求；检查观察记录 |  |  |
| 4 | 坝顶高程与干滩长度 | 尾矿坝滩顶高程必须满足生产、防汛和回水要求，尾矿坝安全超高和干滩长度应满足设计要求。当回水与尾矿库安全对滩长和超高的要求有矛盾时，必须保证坝体安全； | 查设计要求；现场检查。 |  |  |
| 5 | 稳定性专项评价 | 上游式尾矿坝堆积至1/2～2/3最终设计坝高时，应对坝体进行一次全面的勘察，并进行稳定性专项评价，以验证现状及设计最终坝体的稳定性，确定后期处理措施。 | 查堆积高度及稳定性专项评价 |  |  |
| 6 | 其他 | 国家法律法规、规章标准及批准的《安全设施设计》规定的其它要求 |  |  |  |

尾矿库安全生产条件现场审查（检查）表

被审查（检查）单位名称：                                                                 年    月    日

四、尾矿排放与筑坝

| 序号 | 检查项目 | 检查依据及要求 |  | 检查方法 | 存在问题及 检查结果 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 管理要求 | 尾矿排放与筑坝，包括岸坡清理、尾矿排放、坝体堆筑、坝面维护和质量检测等环节，必须严格按设计要求和作业计划及本规程精心施工，并作好记录。 |  | 检查记录 |  |  |
| 2 | ## 尾矿排放 | 上游式筑坝法，应于坝前均匀放矿，维持坝体均匀上升，不得任意在库后或一侧岸放矿。应做到： a)粗粒尾矿沉积于坝前，细粒尾矿排至库内，在沉积滩范围内不允许有大面积矿泥沉积； b)坝顶及沉积滩面应均匀平整，沉积滩长度及滩顶最低高程必须满足防洪设计要求； c)矿浆排放不得冲刷初期坝和子坝，严禁矿浆沿子坝内坡趾流动冲刷坝体； d)放矿时应由专人管理，不得离岗。 |  | 现场检查 |  |  |
| 3 | ## 筑坝 | 1、每一期子坝堆筑前必须进行岸坡处理，将树木、树根、草皮、废石、坟墓及其他有害构筑物全部清除。若遇有泉眼、水井、地道或洞穴等，应作妥善处理。 |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | 2、每期子坝堆筑完毕，应进行质量检查，检查记录需经主管技术人员签字后存档备查。主要检查内容：a)子坝长度、剖面尺寸、轴线位置及内外坡比；b)新筑子坝的坝顶及内坡趾滩面高程、库内水位；c)尾矿筑坝质量。 | 查记录 |  |  |  |
|  |  | 3、尾矿滩面及尾矿坝下游坡面上不得有积水坑。 | 现场检查 |  |  |  |
| 4 | 其他 | 国家法律法规、规章标准及批准的《安全设施设计》规定的其它要求。 |  |  |  |  |

尾矿库安全生产条件现场审查（检查）表

被审查（检查）单位名称：                                                                年    月    日

五、排洪系统

| 序号 | 检查项目 | 检查依据及要求 | 检查方法 | 存在问题及 检查结果 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尾矿库防洪标准 | 尾矿库的防洪标准应根据各使用期库的等别，综合考虑库容、坝高、使用年限及对下游可能造成的危害等因素，分别按下表确定。 尾矿库等别; 一; 二; 三; 四; 五. 洪水重现期（a）; 初期; 100～200; 50～100; 30～50; 20～30. 中、后期; 1000～2000; 500～1000; 200～500; 100～200; 50～100. 注：初期指尾矿库启用后的头3～5年。. | 查设计报告及安全评价报告 |  |  |
| 2 | ## 排水井 | 排水井的内径、窗口尺寸及位置符合设计要求；没有井壁剥蚀、脱落、渗漏、裂缝、井身倾斜度和变位；井、管联结部位和进水口畅通。或上述情况轻微，不影响正常工况。 | 现场检查、查阅相关资料 |  |  |
| 3 | ## 排水斜槽 | 排水斜槽断面尺寸符合设计要求；无槽身变形、损坏或坍塌、盖板断裂情况；盖板之间以及盖板与槽壁之间防漏充填物完好，无漏砂；无斜槽内淤堵等。或上述情况轻微，不影响正常工况。对于无法入内检查的小断面排水管和排水斜槽可根据企业日常记录和过水畅通情况判定。 | 现场检查、查阅相关资料 |  |  |
| 4 | ## 排水隧洞 | 排水隧洞断面尺寸符合设计要求；洞内无塌方、衬砌变形、破损、断裂、剥落和磨蚀、裂缝；洞内无淤堵等。或上述情况轻微，不影响正常工况。 | 现场检查、查阅相关资料 |  |  |
| 5 | ## 溢洪道、截洪沟 | 溢洪道、截洪沟的设置位置、断面尺寸、结构符合设计要求；沿线山坡无滑坡、塌方；溢洪道、截洪沟的护砌无变形、破损、断裂和磨蚀；沟内无淤堵等。或上述情况轻微，不影响正常工况。 | 现场检查、查阅相关资料 |  |  |
| 6 | 其他 | 国家法律法规、规章标准及批准的《安全专篇》规定的其它要求。 |  |  |  |

尾矿库安全生产条件现场审查（检查）表

被审查（检查）单位名称：                                                                 年    月    日

六、排渗及观测系统

| 序号 | 检查项目 | 检查依据及要求 |  | 验收方法 | 存在问题及 检查结果 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排渗工程 | 排渗工程应符合设计要求。 |  | 现场检查、查阅施工记录。 |  |  |
| 2 | 观测系统 | 1） | 一等、二等、三等尾矿库应当安装在线监测系统，对坝体位移、坝体浸润线、库内水位进行在线监测。 | 现场检查；查监测报告。 |  |  |
|  |  | 2） | 一等、二等、三等、四等尾矿库要对坝体位移、浸润线、干滩(包括滩顶高程、干滩长度、干滩坡度）、库水位、降水量等进行监测，其中一等、二等、三等应当安装在线监测系统。 尾矿坝的位移监测每年不少于4次，位移异常变化时应增加监测次数。水位监测每季度不少于1次，暴雨期间和水位异常波动时应增加监测次数。 | 现场检查；查阅检测记录。 |  |  |
|  |  | 3） | 定期检测堆积坝外坡坡比、库区水位、干滩长度。 | 查阅检测记录。 |  |  |
|  |  | 4） | 上述监测报告和记录，应按档案管理规定，及时存档。 | 查阅档案材料。 |  |  |

填写说明：

1、对检查中未发现不符合要求的项目，在“存在问题及检查结果”栏中填写“符合规定”；

- 2、对检查中发现的问题，应在“存在问题及检查结果”栏中具体描述；

3、对检查项目中不涉及的检查项，在“存在问题及检查结果”栏中填写“无关项”；

4、“其他”一项是指依据和要求中未规定，属该尾矿库特有的安全生产内容或国家新近出台的有关规定要求的内容。

附件5：

非煤矿山安全生产许可证申请材料现场

复核通知

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

各有关单位及专家：

根据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》《国家安全监管总局令第20号》和冀安监管一〔2017〕  号文件等有关要求，我局拟对**************申请非煤矿山安全生产许可证材料进行现场复核，请有关单位人员和专家按以下要求参加现场复核。

| 取证单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复核内容 |  |  |  |  |  |
| 复核时间 |  | *****年**月**日到**日，**点**分开始 |  |  |  |
| 复核地点 |  |  |  |  |  |
| 复核小组成员 | 负责人 |  | ******局：**** |  |  |
|  | 成员 |  | ******局：*人 |  |  |
|  | 成员 |  | ******局：*人 |  |  |
|  | 拟邀请专家（姓名）： |  |  |  |  |
| 复核参加单位 |  |  |  |  |  |
| 申请单位联系人 |  |  |  | 电话 |  |
| 发证机关联系人 |  |  |  | 电话 |  |

年    月    日

（信息公开形式：主动公开）

河北省安全生产监督管理局办公室              2017年9月30日印

（共印100份）