附件

# 河北省《煤矿“三项岗位”人员

# 地方法规考试知识点（征求意见稿）》

第一部分  煤矿特种作业人员地方法规考试知识点

一、判断题

1、 新招录的从事瓦斯检查、井下爆破、安全监测监控、瓦斯抽采、防突等特种作业人员，应具备中等职业技术学校（高中）及以上学历。（√）

2、 调度员与安全监控人员应轮班值守，根据安全监控系统发出报警、断电、馈电异常等信息，采取针对性处置措施。（×）

3、 突出煤层采掘工作面应实现独立通风，2个采掘工作面共用与专用回风巷相连的一段巷道按采区专用回风巷管理。（√）

4、 严禁使用局部通风机（包括非电动）处理回风隅角瓦斯。（√）

5、 矿井不得设置临时通风设施，确需使用的，使用期限不得超过2个月。（×）

6、 瓦斯抽采矿井应积极采用新技术、新工艺，提高抽采效率和抽采瓦斯浓度。（√）

7、 被保护层掘进瓦斯抽采效果评判，预测巷道掘进期间绝对瓦斯涌出量＞5m3/min的，应制定瓦斯抽采措施。（×）

8、 突出煤层（含石门揭煤）掘进工作面可以使用除尘风机。（×）

9、 煤矿企业、矿井应加强井下作业人员“一通三防”专业技术知识和操作技能的教育培训。防突预测工每年应参加由煤矿企业组织脱产培训，时间不得少于2周。（×）

10、采区进、回风上（下）山巷道须按采区设计贯穿整个采区。可以在上（下）山巷道内设置通风设施形成一段为进风巷、一段为回风巷。（×）

11、对旋局部通风机两级应实现风电闭锁。（×）

12、专职瓦斯检查工的检查范围只包含本工作面和进、出工作面沿途。（√）

13、施工防突钻孔时，须在钻机下风侧5-10m处安设甲烷传感器，其报警点浓度设置≥0.8%、断电点浓度设置≥0.8%，断电范围为打钻地点20m范围及其下风侧的全部非本质安全型电气设备的电源。（×）

14、采用放顶煤开采自燃煤层和容易自燃煤层的矿井，须制定以灌浆或注氮为主的两种以上综合防灭火措施。（√）

15、突出矿井须设置专门瓦斯防治机构，建立通风、防突、抽采、监控专业队伍，各配备不少于2名专业技术人员。（×）

16、采空区密闭墙按防火墙构筑管理，开采易自燃、自燃煤层应构筑2道，2道之间用不燃性材料充填密实。（√）

17、煤矿企业、矿井应坚持“科技、投入、管理、素质”并重，保证瓦斯治理措施的落实，把瓦斯综合治理纳入日常安全生产工作中。（√）

18、煤矿安全监管部门、安全监察机构依法追究“瓦斯超限未采取措施的”相关单位和人员责任。（√）

19、煤矿企业、矿井应建立健全“一通三防”日常管理制度。（√）

20、采用局部通风机供风的地点（清挖水仓除外）须实现“三专两闭锁、双风机、双电源、自动切换”。（√）

21、矿井不得设置临时通风设施，确需使用的，使用期限不得超过1个月。（√）

22、巷道可以使用风障（风帘）控制风量。（×）

23、矿井应每年进行1次反风演习。（√）

24、低瓦斯、高瓦斯矿井新水平、新采区须编制瓦斯综合治理专项设计，突出矿井新水平、新采区须编制防突专项设计，并经煤矿企业主要负责人审批。（×）

25、矿井发生突出、压出、倾出瓦斯动力现象时，须在24小时内报告当地煤炭行业监管部门和驻地煤矿安全监察机构，同时保留发生瓦斯动力现象后的现场，实时监测瓦斯动力现象影响区域的甲烷浓度及其变化规律。（√）

26、河北省煤矿瓦斯综合治理办法自2018年6月1日起执行。（√）

27、矿井应对所有密闭编号建档，及时在通风系统图和采掘工程平面图上填绘。（√）

28、钻孔设计包含柱状图、钻孔布置平面图 、剖面图、断面图。（×）

29、矿井每年雨季前要对防治水工作进行全面检查，对发现的问题和隐患要明确责任人，在雨季前全部整改完毕。（√）

30、防水闸门除每年进行2次关闭试验外，每月应对井下所有在用的防水闸门开展不少于1次的巡查。（√）

31、矿井井下有动水流出的报废巷道、采空区的封闭墙应留有泄水口，保证封闭墙内动水的排出。（√）

32、探放老空水时，掘进和探放水可以平行作业。（×）

33、采用爆破凿岩时，当钻眼有出水征兆时，不得装药和放炮。（√）

34、对探查发现的高水位异常区须彻底查明原因，消除隐患，否则严禁进行采掘作业。（√）

35、矿井须严格执行探放水通知单制度，探放水通知单应由防治水技术人员填写，内容主要包括探水要求、停止采掘作业位置、水害情况的简要说明及相关图件。探放水通知单发至探放水单位、掘进施工单位、安检、调度等部门。（√）

36、煤矿企业、矿井须强化水害应急管理。制定并严格执行水害事故应急救援预案、现场处置方案和停产撤人制度；发现透水预兆或暴雨洪水威胁矿井安全时，立即通知井下受水害威胁区域的人员及时撤离，隐患消除前不得恢复生产。（√）

37、煤矿企业、矿井应建立专门的探放水作业队伍。每台探放水钻机单班特种作业持证人员不得少于2名。（√）

38、矿井应对井下防隔水设施开展不定期巡查，发现异常情况的，应及时报告矿总工程师进行处理，对巡查情况应及时录入相应台账。（×）

39、受底板承压水威胁的煤层，新采区开拓准备时，具备放水试验条件的应进行放水试验。（√）

40、探放老空水的效果验证放水钻孔须打至老空积水区的最底部。（√）

41、采掘作业发现有透水征兆时，须立即停止作业，撤出受水害威胁区域内的人员。（√）

42、水文地质类型复杂、极复杂的矿井，应建立水文地质实时动态观测系统。（√）

43、未进行水情水害预测预报的采掘工作面可以作业。（×）

44、采煤工作面采煤前应采取物探、钻探等方法查明工作面开采影响范围内构造、导水情况。（√）

45、采用井下注浆改造加固煤层底板的，注浆终压不得小于静水压力值的1.5倍，原则上，静水压力大于10MPa的，注浆终压应高于静水压力2MPa以上，终孔吸浆量不得大于35L/min。（√）

46、采用井下注浆改造加固煤层底板的，注浆改造范围由区队长确定，但必须超过开采边界外侧30米。（×）

47、采用疏水降压方法开采受底板承压水威胁的煤层的矿井，应对可能突水的破碎带（断层带）进行注浆加固。（√）

48、实施地面区域治理的区域，掘进期间和回采前应进行超前物探验证，发现物探异常，须进一步采用钻探验证并治理。（√）

49、水文地质类型复杂、极复杂矿井，在水文地质条件不明区域掘进巷道须开展超前物探和钻探工作，循环探查掘进前方顶（底）板及两帮一定帮距范围可能存在的隐伏导水构造，有标志层的要钻到标志层位。（√）

50、探放有补给水源的老空水，要选择在老空低洼处留设适量的放水钻孔，作为长期放水孔和观测孔，并保持放水畅通。（√）

51、可以在陷落柱影响区域内进行采掘活动。（×）

52、钻探施工过程中的开孔、下孔口管、耐压试验、接近积水区及物探异常区等关键工序，不必有防治水专业人员现场监督。（×）

53、交接班期间由交班班长填写当班进尺、累计掘进距离和剩余安全掘进距离等内容，由接班班长进行复核签字。（√）

54、对陷落柱水害防治效果验证时，地面或井下验证孔要穿过整个注浆段，验证孔的数量依据陷落柱的规模而定，但不得少于2个。（√）

55、采用注浆封堵加固方法治理陷落柱的，工程结束后，应施工地面或井下效果验证孔。（√）

56、存在老空水威胁的矿井，探放水前不必确定老空积水量、积水边界线、积水标高和水柱高度。（×）

57、生产经营单位应当安排特种作业人员按照国家有关规定进行培训，满足相应资格，即可上岗。（×）

58、安全生产风险管控与隐患治理工作应当坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则。（√）

59、风险因素辨识分为全面辨识和专项辨识。（√）

60、生产经营单位应当根据生产工艺和生产技术，综合考虑职业病危害风险和生产安全事故风险，将辨识出的风险确定为重大、较大、一般和低四个等级，分别以红、橙、黄、蓝四种颜色标注。（√）

61、生产经营单位应当按照风险等级，逐一制定风险管控措施，明确管控重点、管控部门和管控人员。其中，对重大及以上等级的风险，还应当制定专门管控方案。（×）

62.在改建扩建工程项目、使用新设备、变更工艺技术过程中，以及发生生产安全事故后，应当对相应的风险重新进行辨识、制定管控措施或者管控方案。（√）

63、生产经营单位的班组开展生产经营活动前或者交接班时，应当进行风险确认和风险管控措施预知、设备设施检查等安全确认，并及时排除新产生的风险;生产经营活动结束后，应当对作业场所、设备设施、物品存放等涉及安全的事项进行检查。（√）

64、事故隐患排查包括定期排查和专项排查。（√）

65、生产经营单位应当按照隐患排查制度要求，定期开展安全生产检查，排查事故隐患。主要负责人每季度至少组织并参加一次，安全管理部门每旬至少组织一次，车间每周至少组织一次，班组每天组织一次。（√）

66、所谓“预防为主”就是要在事故发生后进行事故调查，查找原因、制定防范措施。（×）

67、特种作业人员未经专门的安全作业培训，未取得特种作业操作资格证书，上岗作业导致事故的，应追究生产经营单位有关人员的责任。（√）

68、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》明确要求，生产经营单位应当将风险、管控措施或者管控方案在风险部位、岗位或者车间进行公示。（√）

69、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》明确要求，生产经营单位每年都应当进行风险辨识。（×）

70、风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对上一级负责管控的风险，下一级可以不再管控。（×）

71、企业选择适用的评价方法进行风险评价分级后，应将同一级别或不同级别风险按照从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示，实施分级管控。（√）

72、企业应根据自身实际，强化过程管理，制定风险管控体系配套制度，确保体系建设的实效性和实用性。（√）

73、企业应按照“全员、全过程、全方位”的原则，明确每一个岗位辨识分析风险、落实风险控制措施的责任，并通过评审、更新，不断完善风险分级管控体系。（√）

74、风险分级管控体系，企业应根据自身实际，强化过程管理，制定隐患排查体系配套制度，确保体系建设的实效性和实用性。（×）

75、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款。（√）

76、生产经营单位应当对调岗或离岗十个月以上人员进行车间、班组两级教育培训，对临时转岗、换岗人员进行新岗位教育培训。（×）

77、生产经营单位应当按照“一人一档”的要求建立安全生产教育培训档案，如实记录教育培训时间、内容、考核结果等。安全生产教育培训考核不合格的，不得上岗作业。（√）

78、生产经营单位的从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。（√）

79、生产经营单位的从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。（√）

80、生产经营单位从业人员因生产安全事故受到损害，除依法享有工伤保险外，无权向本单位提出赔偿要求。（×）

81、生产经营单位应当为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照规定佩戴、使用。可以以货币或者其他物品代替劳动防护用品。（×）

82、生产经营单位可以以任何形式与从业人员订立减轻或者免除其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担责任的协议。（×）

83、生产经营单位的从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素时，立即向安全生产管理人员或者本单位负责人报告。（√）

84、生产经营单位应当协同外来施工单位对外来施工人员进行专门安全生产教育培训。（√）

85、生产经营单位应当具备法律、法规和国家标准、行业标准或者地方标准规定的安全生产条件;不具备安全生产条件的，可以视情况从事部分生产经营活动。（×）

86、生产经营单位的从业人员应当在每次上岗前进行岗位安全检查，确认安全后方可进行操作。（√）

87、生产经营单位对重大隐患治理情况应当向负有安全生产监督管理职责的部门和职工代表大会报告。（√）

88、生产经营单位应当制定和实施职业健康保障制度和劳动防护用品配备、使用管理制度。（√）

89、生产经营单位应当依法参加工伤保险，为部分从业人员缴纳保险费。（×）

90、生产经营单位的从业人员依法有权对安全生产工作提出建议，对存在的问题提出批评、检举、控告。（√）

91、生产经营单位是安全生产的责任主体，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位安全生产工作全面负责。（√）

92、生产经营单位委托社会服务机构提供风险管控与隐患治理服务的，安全生产责任由社会服务机构负责。（×）

93、生产经营单位主要负责人应当每月至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的落实情况。（×）

94、生产经营单位应当每年至少开展一次风险管控动态评估，发生生产安全事故后应当立即开展评估。（√）

95、生产经营单位不得因安全生产管理人员依法履行职责而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。（√）

96、工会无权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况进行监督。（×）

97、生产经营单位在建设项目时，安全设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。（√）

98、生产经营单位的主要负责人的职责之一就是组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。（√）

99、生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人应当保证安全生产条件所必需的资金投入，对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果无需承担责任。（×）

100、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责的，导致发生生产安全事故构成犯罪的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，三年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。（×）

101、《河北省风险分级管控和隐患治理规定》自2018年7月1日施行之日满三年后，生产经营单位应当每年组织开展一次全面辨识。（×）

102、预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验报告须由煤矿企业主要负责人签字确认。（×）

103、矿井安全监控系统应每2年进行1次性能测定。（√）

104、煤矿企业、矿井总工程师是本单位瓦斯治理工作的第一责任人，全面负责落实瓦斯治理的人员、资金、制度、责任及隐患整改。（×）

105、矿山建设项目竣工投入生产或者使用前，必须依照有关法律、行政法规的规定，对安全设施进行验收，施工单位对验收结果负责。（×）

106、矿山、金属冶炼单位以及危险物品的生产、储存单位，应当按照一定比例配备注册安全工程师从事安全生产管理工作。（√）

107、煤矿企业、矿井应配备满足工作需要的从事防治水工作的专业技术人员。（√）

108、矿井应建立健全“一矿一策、一面一策”制度。根据矿井水害实际，制定针对性的防范措施；受水害威胁的采掘工作面，逐面制定水害治理方案及安全技术措施等。（√）

109、矿井防隔水煤（岩）柱应由矿井地测部门组织编制专门设计，经矿总工程师审查后，报煤矿企业主要负责人批准。（×）

110、采掘工作面物探须进行专门设计，专门设计须经矿总工程师组织审查。（√）

二、单选题

1、 煤矿企业、矿井的瓦斯动态分析、处置制度要求，低瓦斯矿井每周、高瓦斯和突出矿井每（A）由矿井总工程师或通风副总工程师组织施工单位、技术、地质、通风、防突和安全监控等部门人员对采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯涌出异常情况进行分析，查明原因，采取相应措施处理。

A 日             B 周         C 月

- 采用局部通风机供风的地点（清挖水仓除外）须实现“三专两闭锁、双风机、双电源、（C）切换”。

A 手动           B 远程遥控    C 自动

- 煤矿企业、矿丼应加强矿井瓦斯等级鉴定管理工作。发生瓦斯动力现象的煤层（A）认定为突出煤层。

A 直接           B 鉴定        C 评估

- 矿井瓦斯排放实行分级负责制，排放区域甲烷浓度≤3.0%的，由（C）带班排放。

A 班组长         B 区队长      C 矿领导

- 突出煤层采煤工作面瓦斯预抽达标评判有：验算工作面风速≤4m/s，回风流中甲烷浓度＜0.8%，（C）甲烷浓度＜1.5%。

A 工作面         B 切顶线      C 回风隅角

- 施工防突钻孔时，须在钻机下风侧（B）米处安设甲烷传感器，其报警点浓度设置≥0.8%、断电点浓度设置≥1.0%，断电范围为打钻地点20m范围及其下风侧的全部非本质安全型电气设备的电源。
    A 5～15          B 5～10       C 5～8

- 采空区密闭墙按防火墙构筑管理，开采易自燃、自燃煤层应构筑（A）道。

A 2      B 1      C 3

- 开采突出煤层的采区进风巷（B）甲烷传感器。

A 不增设    B 应增设   C 都行

- 煤炭行业管理部门、煤矿安全监管监察部门应加强高瓦斯、突出矿井产能核定抽查，（B），发现抽采能力不足的，应核减产能，降低开采强度。

- A 以风定产        B 以抽定产     C 以需定产

10、煤矿企业、矿井应建立健全（C）日常管理制度。

A 防火防尘  B 通风防尘   C 一通三防

11、在煤矿企业、矿井应建立健全的瓦斯综合治理工作例会制度中，煤矿企业(B)召开1次“一通三防”会议，排查事故隐患，总结瓦斯综合治理工作。

A 每年  B 每季度  C  每月

12、在煤矿企业、矿井应建立健全的瓦斯超限事故分级追查制度中，当甲烷浓度(A)的，由煤矿企业总工程师、安全副经理负责组织追查。

A ≥3.0%  B  ≥2.0%  C  ≥1.0%

13、矿井不得设置临时通风设施，确需使用的，使用期限不得超过(A)。

A 1个月  B 2个月  C 3个月

14、巷道严禁使用(C)控制风量。

A 风扇  B 风墙、风板  C 风障（风帘）

15、矿井应(C)进行1次反风演习。

A 每半年  B 每季度  C 每年

16、突出煤层（含石门揭煤）掘进工作面严禁使用(A)。

A 除尘风机  B 反向风门  C 金属骨架

17、使用除尘风机的掘进工作面应保证局部通风机的出风口与除尘风机的出风口之间的距离(B)。

A ≤20m   B ≤30m  C ≤10m

18、开采范围内距开采煤层(C )米的不开采煤层（厚度≥0.3m)，应测定煤层原始瓦斯含量和原始瓦斯压力。

A ＜20   B ＜30   C ＜10

19、高瓦斯、突出矿井在编制年度实施计划时，应以瓦斯治理(A)规划为基础。

A 五年  B 三年   C 一年

20、突出矿井区域防突措施控制范围内的突出煤层，在区域防突措施效果检验后（C）内未掘进的，应重新进行区域防突措施效果检验。

A 3个月  B 5个月  C 6个月

21、开采容易自燃和自燃煤层的煤矿企业或矿井须配备（B）。

A 空气检测仪   B 气相色谱仪  C 灭火器

22、施工防突钻孔时，须在钻机下风侧（A）米处安设甲烷传感器，

A 5～10  B 348  C 2～10

23、矿井（B）对井下防隔水设施开展定期巡查，发现异常情况的，应及时报告矿总工程师进行处理，对巡查情况应及时录入相应台账。

A 不必  B 应  C 可以

24、井下构筑有防水闸墙的，每（C）应对井下所有在用的防水闸墙开展不少于1次的巡查，主要包括墙体的完好情况、周边杂物堆积情况等；留有泄水孔的，还应观测水量、水压，雨季时应加密观测。

A 日  B 周  C 月

25、受底板承压水威胁的煤层，新采区开拓准备时，具备放水试验条件的（A）进行放水试验。

A 应  B 可  C 不必

26、对煤层顶板水进行疏放的，应对顶板含水层施工验证钻孔，工作面走向长度每（B）米内至少1个验证钻孔，单孔涌水量不得大于12m3/h，水压不得大于1MPa。

A 300  B 500  C 800

27、矿井应对井下防水设施开展定期检查，防水闸门除每年进行（  ）次关闭实验外，每月应对井下所有在用的防水闸门开展不少于（  ）次的巡查。（ C ）

A 1、1  B 2、2  C 2、1

28、受老空水威胁的采掘工作面进入探放水警戒线时，要加强观察工作，发现有出水征兆时，必须（A）。

A 立即停止作业，发出警报，报告矿调度室，撤出所有受水威胁地点的人员，并采取措施

B 停止作业,发出警报，采取措施

C 立即停止作业，发出警报，报告矿调度室

29、生产经营单位应当将风险管控与隐患治理教育培训纳入本单位安全生产教育培训计划，开展有针对性的教育和培训，确保从业人员知悉（C）的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关知识和技能。

A 工作环境  B 工作单位  C 工作岗位和作业环境

30、生产经营单位应当按照风险等级，逐一制定风险管控措施，明确管控重点、管控部门和管控人员。其中，对（A）及以上等级的风险，还应当制定专门管控方案。

A 较大     B 重大     C 特别重大

31、根据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》，安全生产风险管控与隐患治理工作应当坚持关口前移、源头管控、（B）、综合治理的原则。

A 安全第一  B 预防为主  C 以人为本

32、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，企业应根据生产组织、工艺等行业特点，逐级编制并发布（A）分布图。

A 风险      B 设备         C 岗位

33、生产经营单位应当建立风险因素辨识管控和事故隐患排查治理制度，针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位实施分级管控，制定落实安全操作规程，分别建立台账，如实记录辨识的风险因素、排查出的问题、事故隐患和整改信息，并及时以适当的方式向（B）公示或者通报。

A 公司   B 从业人员    C 人民政府

34、生产经营单位应当按照隐患排查制度要求，定期开展安全生产检查，排查事故隐患。班组（A）组织一次。

A 每天      B 每周      C 每月

35、生产经营单位应当将风险、管控措施或者管控方案在风险部位、岗位或者（A）进行公示。

A 车间      B 办公区      C 车间入口

36、生产经营单位的工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，（B）各项安全生产制度的落实。

A 执行    B 监督    C 监管

37、从业人员因生产安全事故受到损害，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，（B）向本单位提出赔偿要求。

A 无权     B 有权    C 不得

38、生产经营单位应当具备法律、法规和国家标准、行业标准或者地方标准规定的安全生产条件;不具备安全生产条件的，（B）从事生产经营活动。

A 可以    B 不得    C 经政府同意可以

39、培训考核结果应当由生产经营单位负责考核的人员和（B）本人签名。安全生产教育培训考核不合格的，不得上岗作业。

A 监考人员   B 从业人员   C 单位负责人

40、生产经营单位应当加强班组建设，强化以（A）为核心的安全生产管理。

A 岗位      B 职工     C 班组长

41、生产经营单位应当开展安全生产标准化建设，（B）向职工大会或者职工代表大会报告标准化建设及其运行情况。

A 每半年    B 每年     C 每季度

42、生产经营单位对重大隐患治理情况应当向负有安全生产监督管理职责的部门和（A）报告。

A 职工代表大会  B 从业人员   C 监察机构

43、生产经营单位应当（C）重大危险源监测监控管理责任，并对重大危险源采取措施。

A 提出       B 执行      C 落实

44、生产经营单位的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人未按照本条例规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金;逾期未改正的，责令生产经营单位（A）。

A 停产停业整顿   B 限期整改  C 吊销营业执照

45、微小企业的操作岗位和安全生产事故隐患排查治理方面的安全生产标准化内容，由（C）制定。

A 本单位   B 监察机构    C 省人民政府

46、生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取（B）的意见。

A 职工代表大会   B 工会   C 职工

47、生产经营单位依法将生产经营项目、场所和设备发包或者出租给其他单位或者个人的，应当对承包、承租单位有关安全生产条件和资质进行核验，对不具备安全生产条件或者相应资质的，（C）发包、出租。

A 可以   B 经检查机构同意可以  C 不得

48、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，鼓励（A）参与风险管控与隐患治理工作。

A 社会力量   B 社会公众  C 中介机构

49、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，发生生产安全事故或者险情的应进行（A）排查。

A 专项    B 全面     C 必要

50、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》对重大危险源、极易造成重大及以上生产安全事故的风险应当确定为（B）风险。

A 较高        B 重大      C 较大

51、根据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》，生产经营单位（B）将风险管控与隐患治理教育培训纳入本单位安全生产教育培训计划。

A 可以       B 应当     C 不必

52、探水时，积水位置较可靠的老空水，应由积水边界线向外水平推移（B）米，作为探水线。

A 20   B 60   C 80

53、矿井应当建立（B）制度，当矿井出现异常情况可能危及相邻矿井安全的，应立即向相邻矿井进行通报。

A 水害隐患排查治理  B 相邻矿井安全预警通报   C 水害预报预测

54、探放水通知单和允许掘进通知单应由（B）签发。

A 防治水技术人员  B 矿总工程师 C 矿主要负责人

55、工作面应有钻孔观测实际水头压力，钻孔数量应根据（C）确定。

A 水位线  B 单孔涌水量  C 工作面长度

56、矿井自己开采的老空位置准确、积水情况清楚时，由积水区向外水平推移（C）米作为探水线。

A 10  B 20  C 30

57、图纸资料可靠的探水线外推（B）米作为警戒线。

A 10  B 20  C 30

58、（A）是煤矿水害防治工作的第一责任人。

A 矿长  B 生产矿长  C 安全矿长

59、煤矿企业、矿井应当每年对应急预案修订完善，并进行（A）次救灾演练。

A 1  B 2  C 3

60、矿井每年雨季（A）要对防治水工作进行全面检查，对发现的问题和隐患要明确责任人，在雨季前全部整改完毕。

A 前  B 中  C 后

三、多选题

1、 安全生产调度与安全监控联合值守应急处置制度。调度员与安全监控人员应联合值守，根据安全监控系统发出(ABC)等信息，采取针对性处置措施。

A 报警  B 断电  C 馈电异常  D 高温

2、 突出矿井防突预警制度。根据（ABCD）等情况进行分级预警，采取不同措施分级处置。

A 瓦斯压力  B 瓦斯含量  C 瓦斯涌出量变化  D 区域预测及措施实施

- 煤矿企业、矿井应坚持(ABCD)并重，保证瓦斯治理措施的落实，把瓦斯综合治理纳入日常安全生产工作中。

A 科技  B 投入  C 管理  D 素质

- 采用局部通风机供风的地点（清挖水仓除外）须实现(ABCD)。

A 三专两闭锁  B 双风机  C 双电源  D 自动切换

- 矿井发生(ABC) 现象时，须在24小时内报告当地煤炭行业监管部门和驻地煤矿安全监察机构，同时保留发生瓦斯动力现象后的现场，实时监测瓦斯动力现象影响区域的甲烷浓度及其变化规律。

A 突出  B 压出  C 倾出瓦斯动力  D 火灾

- 探老空水前，首先要分析查明老空水体的（ABD）。

A 空间位置  B 积水量  C 水质  D 水压

- 探放水中“三线”是指（ACD）。

A 积水线   B 巷道中线  C 警戒线  D 探水线

- 钻孔基本参数有（ABCD）。

A 方位角  B 倾角  C 孔径 D .孔深

- 矿井常见的涌水通道有（ABCD）、地面塌陷和裂缝等。

A 导水断层  B 裂隙带    C 陷落柱    D 封闭不良钻孔

10、生产经营单位的从业人员享有对安全生产工作提出建议，对存在的问题提出(ABD)的权利。

A 批评  B 检举  C 申辩 D 控告

11、生产经营单位应当将风险管控与隐患治理教育培训纳入本单位安全生产教育培训计划，开展有针对性的教育和培训，确保从业人员知悉工作岗位和作业环境的(ABCD)以及隐患排查治理的相关知识和技能。

A 风险因素   B 风险等级  C 防范措施  D 应急方法

12、生产经营单位发包或者出租生产经营( ABC )，应当在专门安全生产管理协议或者承包、租赁合同中，约定涉及风险管控与隐患治理的相关责任。

A 项目        B 场所      C 设备         D 物资

13、生产经营单位的班组开展生产经营活动前或者交接班时，应当进行风险确认和风险管控措施预知、设备设施检查等安全确认，并及时排除新产生的风险;生产经营活动结束后，应当对(ABC)等涉及安全的事项进行检查。

A 作业场所   B 设备设施   C 物品存放   D 工作岗位

14、生产经营单位应当将风险、管控措施或者管控方案在(AB)进行公示。

A 风险部位    B 岗位或者车间    C 班组      D 宿舍

15、生产经营单位应当对从业人员的（ABC）因素开展全面辨识。

A 健康状况   B 安全防护   C 安全作业行为   D 教育培训

16、在安全生产教育培训中安排专门课时对(AB)进行培训。

A 风险辨识方法    B 风险管控措施     C 风险辨识措施    D 风险管控方式

17、安全生产工作应当建立生产经营单位负责、（ABCD）的机制。

A 职工参与    B 政府监管  C 行业自律    D 社会监督

18、生产经营单位安全生产教育培训应当对调岗或离岗六个月以上人员进行车间、班组两级教育培训，对临时（ BD ）人员进行新岗位教育培训。

A  在岗    B 转岗     C 脱岗    D 换岗

19、生产经营单位应当建立健全全员安全生产责任制度，形成包括主要负责人、（ABCD）以及各类专项工作负责部门及其从业人员的安全生产责任体系。

A 其他负责人          B 中层部门及其负责人

C 班组和班组长        D 具体岗位及其从业人员

20、生产经营单位的从业人员应当在每次上岗前进行岗位安全检查，确认安全后方可进行操作。岗位安全检查包括（ABCD）事项。

A 设备设施、安全防护装置的状态

B 岗位安全措施、规章制度的落实情况

C 作业场地以及物品堆放符合安全规范

D 个体防护用品、用具齐全、完好，并正确佩戴和使用

21、生产经营单位应当对发现的风险因素和事故隐患及时管控、整改。隐患整改应当制定方案，落实（ABCD）和预案。

A 责任      B 措施     C 资金      D 时限

22、生产经营单位应当具备法律、法规和的安全生产条件（ABD），不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

A 国家标准  B 行业标准  C 企业规程  D 地方标准规定

23、生产经营单位应当按照(ABCD)的原则，科学设计作业审批票(证)、生产作业现场点检表、告知卡(单)、工作流程图、公示牌(板)等各类安全生产管理工具，用于本单位各层级、各岗位的风险管控与隐患治理工作。

A 可视      B 有痕     C 便捷       D 实用

24、生产经营单位应当严格遵守《河北省安全生产条例》的各位规定的各项标准以及本单位安全生产规章制度和安全操作规程，不得（ABCD）。

A 违章指挥   B 违章操作   C 违反劳动纪律   D 强令职工冒险作业

25、生产经营单位委托社会服务机构提供(ABCD)与服务的，安全生产责任仍由本单位负责。

A 风险管控   B 隐患治理   C 风险管理   D 隐患预防

26、(AD)须做到安全监控系统装备齐全、功能完善、数据准确、断电可靠、处置迅速。

A 煤矿企业   B 生产企业   C 采煤区   D 矿井

27、瓦斯抽采矿井须装备(BC)。

A 勘探仪     B 钻孔测斜仪     C 瓦斯抽采综合参数测定仪    D 地球仪

28、瓦斯抽采矿井应保证(ABCD)相对平衡。

A 开拓煤量  B 准备煤量  C 回采煤量  D 抽采达标煤量

29、矿井水害防治的方针是（ABCD）。

A 预测预报  B 有疑必探  C 先探后掘  D 先治后采

30、矿井须查明陷落柱的（ABC）等情况。

A 发育范围  B 充填密实程度  C 导水  D 形成时间

- 煤矿安全生产管理人员地方法规考试知识点

一、判断题

1、 安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主的方针。（×）

2、 生产经营单位是安全生产的责任主体，对本单位安全生产工作全面负责。（√）

3、 安全生产工作坚持分级负责、属地管理，遵循管行业、管业务、管生产经营可以管安全和谁主管谁负责的原则。（×）

4、 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的，安全设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投人生产和使用，安全设施投资应当与建设项目分别概算。（×）

5、 生产经营单位的全部安全生产资金投入应当专项用于安全生产标准化建设。（×）

6、 生产经营单位应当强化安全生产基础建设，落实安全生产措施，提高安全生产水平。（√）

7、 市级以上人民政府安全生产监督管理部门依法对本行政区域内的安全生产工作实施综合监督管理，指导协调、监督检查、巡查考核本级人民政府有关部门和下级人民政府履行安全生产监督管理职责。（×）

8、 负有安全生产监督管理职责的部门，依照有关法律、法规的规定，制定相关行业规范和地方标准，并在各自的职责范围内对有关的安全生产工作实施监督管理。（√）

9、 生产经营单位的工会依法对安全生产工作进行监督，适当参与安全生产检查、事故调查处理，维护职工的合法权益。（×）

10、生产经营单位应强化部门安全生产职责，形成包括主要负责人、其他负责人、中层部门及其负责人、班组和班组长、具体岗位及其从业人员以及各类专项工作负责部门及其从业人员的安全生产责任体系。（√）

11、生产经营单位的安全生产管理人员应当负责建立、健全本单位的安全生产责任制。（×）

12、生产经营单位的安全生产管理人员应当组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。（×）

13、生产经营单位的主要负责人应当组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。（√）

14、生产经营单位主要负责人的主要职责之一是及时、如实报告本单位的生产安全事故。（√）

15、生产经营单位安全生产管理人员的主要职责之一是组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。（×）

16、生产经营单位的安全生产管理人员，每年应向职工大会报告安全生产工作和个人履行安全生产管理职责的情况。（×）

17、安全生产资金投入可用于安全技术措施工程建设以及安全设备、设施、器具的更新、改造、维护、检验检测和校验。（√）

18、安全生产资金投入可用于安全生产宣传、教育、培训，但不得用于技术研究、成果推广和应用。（×）

19、安全生产资金投入可用于安全生产风险因素辨识管控和事故隐患排查治理。（√）

20、安全生产资金投入可用于劳动防护用品配备、更换，但不得用于安全生产津贴、奖金发放。（×）

21、安全生产资金投入可用于一般危险源监测监控。（×）

22、安全生产资金投入可用于安全生产应急管理、事故救援演练以及救援队伍建设。（√）

23、生产经营单位的决策机构、安全生产管理人员或者个人经营的投资人应当保证安全生产条件所必需的资金投入，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。（×）

24、生产经营单位可以制定和实施安全生产检查、风险因素辨识管控、隐患排查治理和重大危险源管理制度。（×）

25、生产经营单位应当严格遵守各项标准以及本单位安全生产规章制度和安全操作规程，不得违章指挥、违章操作、违反劳动纪律和强令职工冒险作业。（√）

26、生产经营单位应当建立健全全员安全生产责任制度。（√）

27、生产经营单位应当制定标准化建设规划，明确标准化建设管理部门，将标准化工作情况列入考核内容。（√）

28、生产经营单位应当制定并实施设备、设施检查维修制度。（√）

29、生产经营单位应当制定并实施安全生产教育培训考核管理制度。（√）

30、生产经营单位应当制定生产安全事故应急救援预案、重大危险源应急预案制定、修订与演练制度。（√）

31、生产经营单位应当制定并实施事故报告以及调查处理制度。（√）

32、生产经营单位应当制定并实施建设项目安全管理和外来进场施工队伍管理制度。（√）

33、生产经营单位应当制定并实施安全生产规章制度、管理机制执行效果评估以及修订制度。（√）

34、矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输等单位应当按照国家法律法规规定，设置安全生产管理机构，配备兼职安全生产管理人员。（×）

35、生产经营单位应当对发现的风险因素和事故隐患及时管控、整改。（√）

36、对因限于物质、技术等条件不能及时整改的事故隐患，生产经营单位应当停止生产。（×）

37、生产经营单位可以因安全生产管理人员依法履行职责而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。（×）

38、生产经营单位必须安排特种作业人员按照河北省有关规定进行培训，取得相应资格，并持证上岗。（×）

39、生产经营单位应协同外来施工单位对外来施工人员进行专门教育培训。（√）

40、生产经营单位应与劳务派遣单位分别对劳务派遣人员进行岗位安全操作规程和技能教育培训。（√）

41、生产经营单位应当对承包、承租单位或者个人的安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查。（√）

42、承保安全生产责任险的保险公司不应参与生产经营单位的风险评估管控。（×）

43、生产经营单位应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。（√）

44、生产经营单位必须建立重大危险源的监测监控系统并进行经常性维护，保持正常运行。（√）

45、生产经营单位应当加强特种设备和其他危险性较大的设备的安全管理，编制设备目录，强化操作人员的安全培训考核。（√）

46、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。（√）

47、市级以上人民政府及其负有安全生产监督管理职责的部门，对标准化运行的质量和效果进行评估、监督。（×）

48、生产经营单位应当将重大危险源存在的危险因素和应急措施及时如实告知从业人员和相关人员，在醒目位置设置警示标志，并按照有关规定将重大危险源及其有关安全措施、应急预案报行业主管部门备案。（×）

49、发生生产安全事故后，任何单位和个人不得阻挠和干涉对生产安全事故的依法调查处理。（√）

50、生产经营单位应当为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照规定佩戴、使用。特殊情况下可以用货币或者其他物品代替劳动防护用品。（×）

51、风险是指发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。（√）

52、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，生产经营单位应将辨识出的风险分别以红、黄、蓝、绿四种颜色标注。（×）

53、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，生产经营单位应当按照隐患排查制度要求定期开展安全生产检查，排查事故隐患。（√）

54、在《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》施行期满三年后，矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位每三年开展一次全面风险辨识。（×）

55、在检查中发现重大事故隐患，可以边正常工作、边排查和消除隐患。（×）

56、生产经营单位应当不定期评估分析和改进有关管理制度，并告知从业人员。（×）

57、生产经营单位应当对安全生产责任制、操作规程、现场作业等开展全面辨识。（√）

58、生产经营单位应健全全员安全生产责任制,明确本单位主要负责人、分管负责人、其他负责人、各部门、各岗位及从业人员的责任。（√）

59、生产经营单位发包或者出租生产经营项目、场所、设备，应当在专门安全生产管理协议或者承包、租赁合同中，约定涉及风险管控与隐患治理的相关责任。（√）

60、生产经营单位应当将风险、管控措施在风险部位、岗位或者车间进行公示。（√）

61、生产经营单位应当分区域逐项划分和确定风险因素评估单元。（×）

62、生产经营单位应当建立危险作业、动能隔离上锁挂牌、风险岗位应急处置等管理制度。（√）

63、生产经营单位在新技术、新材料试验或者推广应用前应当及时开展全面辨识。（×）

64、生产经营单位在设备设施、工艺、技术、生产经营条件、周边环境发生重大变化时应进行专项隐患排查。（√）

65、生产经营单位应当将风险管控与隐患治理教育培训纳入本单位安全生产教育培训计划。（√）

66、生产经营单位在有重大以上等级风险的生产经营场所显著位置、关键部位和有关设施设备上，应当设置明显警示标志、标识。（×）

67、生产经营单位应对从业人员安全作业行为进行专项辨识。（×）

68、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，生产经营单位双控机制建设中的“一图”是指隐患排查空间分布图。（×）

69、生产经营单位在改建扩建工程项目、使用新设备、变更工艺技术过程中，以及发生生产安全事故后，应当对相应的风险重新进行辨识、制定管控措施或者管控方案。（√）

70、重大隐患应由企业安全管理人员负责组织整改。（×）

71、生产经营单位的班组应重点在作业活动中开展风险辨识与管控。（×）

72、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，生产经营单位的班组应每周开展一次事故隐患排查。（×）

73、生产经营单位事故隐患整改方案中应对经费和物资进行落实。（√）

74、生产经营单位应当将重大隐患向政府安全生产监督管理部门报告。（√）

75、对重大危险源、极易造成重大及以上生产安全事故的风险应当确定为重大风险。（√）

76、煤矿企业、矿井必须构建理念先进、基础扎实、勘探清楚、科技攻关、综合治理、效果评价和应急救援“七位一体”工作体系。（√）

77、地测防治水副总工程师具体负责本单位水文地质技术管理工作。（×）

78、河北省境内所有煤矿企业都要配备地测防治水副总工程师。（×）

79、煤矿在采掘作业发现有透水征兆时，必须立即停止作业，受水害威胁区域内的人员原地等待指令。（×）

80、煤矿应建立健全防治水应急制度（重大水患停产撤人制度），制度中应明确停产撤人的启动标准和不同类型水害的撤人程序等。（√）

81、矿井每年年底应编制下一年度的防治水计划，主要内容包括年度采掘范围，受水威胁的采掘工作面，水害因素分析，水害治理方案及主要安全技术措施，水害治理工程量、资金等。（√）

82、水文地质类型复杂、极复杂的矿井，可根据矿井生产能力选择是否建立水文地质实时动态观测系统。（×）

83、开采受高承压强含水层（突水系数大于0.1MPa/m）威胁的矿井，矿井水文地质类型划分为极复杂矿井。（√）

84、掘进工作面施工前，制定的防治水安全技术措施，根据实际生产情况进行落实。（×）

85、矿井每年雨季前要对防治水工作进行全面检查，对发现的问题和隐患要明确责任人，在雨季后全部整改完毕。（×）

86、对不含（导）水陷落柱的应对底板注浆加固处理，否则必须按含（导）水陷落柱留设安全煤（岩）柱。（√）

87、采用疏水降压方法开采受底板承压水威胁的煤层的矿井，对可能突水的破碎带（断层带）进行注浆加固。（√）

88、矿井井下有动水流出的报废巷道、采空区的封闭墙应及时加固，保证封闭墙内动水不被排出。（×）

89、存在老空水威胁的矿井，必须做好老空水的探放，在采掘工程平面图、矿井充水性图上要标明积水线、探水线、探水警戒线、积水量等，空间探测范围要保证巷道掘进安全。（√）

90、探（放）老空水除满足《煤矿防治水规定》外，要保持掘进和探（放）水平行作业。（×）

91、探（放）老空水除满足《煤矿防治水规定》外，探（放）有补给水源的老空水，要选择在老空高处留设适量的放水钻孔，作为长期放水孔和观测孔，并保持放水畅通。（×）

92、煤矿对煤层顶板水进行疏放的，可以根据水量大小选择是否对水害防治效果进行验证。（×）

93、对探查发现的高水位异常区必须彻底查明原因，消除隐患，否则严禁进行采掘作业。（√）

94、对岩溶陷落柱水害进行治理的，必须对水害防治效果进行验证。（√）

95、矿井防治水专业技术人员须经正规院校地质、水文地质、钻探、物探等相关专业教育，并应每3年至少接受1次技术培训。（√）

96、地测防治水副总工程师必须有1年以上煤矿防治水工作经历。（×）

97、煤矿防水闸门除每年进行2次关闭试验外，每季度应对井下所有在用的防水闸门开展不少于1次的巡查。（×）

98、煤矿井下构筑有防水闸墙的，每年应对井下所有在用的防水闸墙开展不少于1次的巡查。（×）

99、煤矿井下设计有预隔离设施的矿井，除在巷道围岩稳定的合理位置施工预隔离基础外，每月应对所有在用的预隔离设施进行不少于1次的巡查。（√）

100、煤矿企业、矿井应构建“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的瓦斯综合治理工作体系。（√）

101、突出矿井须设置专门瓦斯防治机构，建立通风、防突、抽采、监控专业队伍，各配备不少于2名专业技术人员。（×）

102、开采容易自燃和自燃煤层的煤矿企业、矿井应根据煤层自然发火等级、采空区自然发火情况、采煤方法、巷道布置等进行分级管理。（√）

103、煤矿企业、矿井应加强从业人员“一通三防”专业技术知识和操作技能的教育培训。（×）

104、新建、改建、扩建矿井进入二期工程前，须实现全风压通风。（√）

105、高瓦斯矿井每周由矿井总工程师或通风副总工程师组织施工单位、技术、地质、通风、防突和安全监控等部门人员对采掘工作面及其它作业地点风流中瓦斯涌出异常情况进行分析，查明原因，采取相应措施处理。（×）

106、采区进、回风上（下）山巷道须按采区设计贯穿整个采区。可以在上（下）山巷道内设置通风设施形成一段为进风巷、一段为回风巷。（×）

107、有瓦斯突出危险煤层的采煤工作面或煤巷掘进工作面回风，在保障安全的情况下可以串入其他采掘工作面，但只能串1次。（×）

108、采区内新区段的掘进巷道，须首先构建回风系统。（√）

109、低瓦斯矿井中，采煤工作面进回风巷之间不得设置联络巷，确需设置的，须经煤矿企业总工程师审批。（×）

110、矿井不得设置临时通风设施，确需使用的，使用期限不得超过半个月。（×）

111、巷道严禁使用风障（风帘）控制风量。（√）

112、在保障安全情况下，可以使用局部通风机（包括非电动）处理回风隅角瓦斯。（×）

113、突出煤层（含石门揭煤）掘进工作面严禁使用除尘风机。（√）

114、矿井发生突出、压出、倾出瓦斯动力现象时，须在12小时内报告当地煤炭行业监管部门和驻地煤矿安全监察机构。（×）

115、发生瓦斯动力现象的煤层直接认定为突出煤层。（√）

116、矿井应加强瓦斯治理重点环节现场管理。瓦斯排放、巷道贯通、揭露突出煤层、火区封闭和启封等重点环节须有矿领导带班。（√）

117、瓦斯抽采参数监控系统应与矿井安全监控系统联网（或接入安全监控系统），并能定时传输抽采管网的监控参数。（×）

118、瓦斯抽采矿井须装备钻孔测斜仪和瓦斯抽采综合参数测定仪。（√）

119、地面永久及井下移动抽采泵站、井巷揭煤工作面、预抽煤层瓦斯评价单元，须安装瓦斯抽采自动和人工计量装置，实现连续自动计量。（√）

120、瓦斯抽采矿井首次采用水力冲孔、水力割缝、深孔爆破等增透技术装备，须制定相应安全技术措施报矿井总工程师批准，并进行效果考察。（×）

121、瓦斯抽采矿井应积极采用新技术、新工艺，提高抽采效率和瓦斯抽采量。（×）

122、有突出矿井的煤矿企业应根据所属矿井煤层的不同状况，确定符合实际的防突预测预报指标体系。（√）

123、突出煤层掘进工作面不得进入邻近煤层采煤工作面的采动应力集中区作业，避免在应力集中区和构造复杂区进行巷道贯通施工。（√）

124、采用放顶煤开采自燃煤层和容易自燃煤层的矿井，须制定以灌浆或注氮为主的两种以上综合防灭火措施。（√）

125、在煤矿安全风险中，不包括高处坠落和起重伤害。（×）

126、煤矿安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、绿四种颜色标示。（×）

127、按照风险等级、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素，确定不同管控层级的管控方式，称为风险分级管控。（√）

128、隐患排查就是生产过程中产生的隐患进行检查、监测、分析和定级的过程。（×）

129、风险管控措施应包括人员、设备设施、工程技术、安全管理、现场环境、应急处置和教育培训等内容。（√）

130、危害或整改难度较小，煤矿区队能够整改的隐患属于A级一般隐患。（×）

131、煤矿分管负责人应每月组织1次对分管范围内安全风险管控重点实施情况检查分析，并检查较大以上风险管控措施落实情况。（×）

132、煤矿应设立专门探放水作业队伍，配备满足探放水需要的作业人员，经特种作业资格培训，持证上岗作业。（√）

133、煤矿企业、矿井水害预测预报制度，应明确预测预报的主要内容、审批、报送部门等。（√）

134、矿井应结合实际，明确编制探放水设计、安全技术措施和审批执行要求等。（√）

135、矿井应建立健全的水害防治岗位责任制未明确水害防治相关岗位的具体分工及相应责任等。（×）

136、煤矿企业、矿井应编制本单位的防治水中长期规划（5年），主要包括防治水工程资金投入。（×）

137、采煤工作回采后，矿井主要含水层观测系统能够正常观测，必须达到防治水工作要求。（×）

138、采用疏水降压方法开采的矿井防治水工程，须对水害防治措施进行验证。（×）

139、对导水断层及含水性不明构造采取措施治理的矿井防治水工程，需对水害防治效果进行验证。（√）

140、矿井因不具备条件建立防水闸门实行隔离开采，而制定的防治水措施，由煤矿企业主要负责人须审批。 （√）

141、矿井应建立健全的防治水管理制度中包括水害防治岗位责任制。（√）

142、矿井应建立健全的防治水管理制度中包括“一矿一策、一面一策”制度。（√）

143、年度防治水计划应包括年度采掘范围内采掘工作面水害因素分析、治理方案和主要安全技术措施，以及水害治理工程量、资金等内容。（√）

144、开采受顶板含水层威胁的煤层，应对开采后破坏范围内或预计导水裂缝带波及范围内的含水层进行超前疏放或采取充填开采。（√）

145、采掘作业发现有透水征兆时，须立即停止作业，撤出受水害威胁区域内的人员。（√）

146、受底板承压水威胁的煤层，新采区开拓准备时，具备放水试验条件的应进行放水试验。（√）

147、采掘工作面物探须进行专门设计，专门设计须经矿长组织审查。（×）

148、新水平延伸或采区设计前，具备条件的地区，应在地面采用三维地震、瞬变电磁、钻探工程等水文地质勘探手段，查明地质及水文地质条件。（√）

149、煤矿企业、矿井应配备满足工作需要的从事防治水工作的兼职技术人员。（×）

150、探放水通知单和允许掘进通知单，须经矿总工程师审批。（√）

二、单选题

1、 煤矿企业应当按照一定比例配备（C）从事安全生产管理工作。

A 技术人员    B 工程师    C 注册安全工程师

- 生产经营单位对从业人员的安全生产教育培训考核结果，应当由（B）签名。

A 负责考核的人员    B 负责考核的人员和从业人员本人    C 从业人员本人

- 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员应当接受有关安全生产的教育和培训，具备相应的（B）。

A 安全生产知识 B 安全生产知识和管理能力 C 安全生产知识和事故处理能力

- 生产经营单位专职安全生产管理人员的待遇（C）同级同职其他岗位管理人员，并享受国家和本省规定的有关待遇。

A 必须等于     B 不得高于     C 不得低于

- 生产经营单位的（A）是本单位安全生产第一责任人。

A 主要负责人     B 分管安全生产工作的负责人     C 其他负责人

- （A）级以上人民政府财政部门会同安全生产监督管理部门对生产经营单位安全生产费用提取管理使用制度执行情况进行监督。

A 县     B 市      C 省

- 矿山企业应当根据国家或者本省确定的标准自行提取和使用安全生产费用，专户储存，专项用于（C）。

A 生产      B 生产经营       C 安全生产

- 《河北省安全生产条例》适用于在河北省行政区域内从事生产经营活动的单位和（B）行业的安全生产及其监督管理。

A 一般     B 重点     C 所有

- 《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取（A）意见。

A 工会    B 职工    C 基层单位

10、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位的（B）承担安全生产综合管理领导责任。

A 主要负责人    B 分管安全生产工作的负责人    C 其他负责人

11、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位的（C）对其分管工作范围内的安全生产承担直接领导责任。

A 主要负责人    B 分管安全生产工作的负责人    C 其他负责人

12、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位应当制定并实施安全生产检查、风险因素辨识、管控、隐患排查治理和重大危险源（A）制度。

A 管理    B 治理     C 清理

13、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位应当制定并实施职业健康保障制度和（A）配备、使用管理制度。

A 劳动防护用品    B 职业危害防护用品    C 专用工具

14、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位应当加强班组建设， 强化以（B）为核心的安全生产管理。

A 班组长    B 岗位   C 班组

15、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位组织创建标准化完成后，应当安排不少于（C）的试运行。

A 1个月    B 3个月     C 6个月

16、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位应每（A）向职工大会或者职工代表大会报告标准化建设及其运行情况。

A 年    B 半年    C 季度

17、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位应建立标准化运行质量与效果年度自评估制度，并将评估结果经内部公示后通报相应（B）。

A 职工代表大会    B 评审组织单位   C 安全生产监督管理部门

18、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位应如实记录辨识的风险因素、排查出的问题、事故隐患和整改信息，并及时以适当的方式向（C）公示或者通报。

A 社会     B 工会     C 从业人员

19、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位对（C）隐患治理情况应当向负有安全生产监督管理职责的部门和职工代表大会报告公示或者通报。

A 所有     B 一般     C 重大

20、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位必须制定重大危险源应急预案，每（A）至少组织一次演练。

A 半年    B 1年     C 2年

21、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位应当将重大危险源存在的危险因素和应急措施及时如实告知从业人员和相关人员，在醒目位置设置（B）。

A 指令标志     B 警示标志     C 提示标志

22、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位应当将本单位的重大危险源及其有关安全措施、（C）报安全生产监督管理部门和有关部门备案。

A 责任人员    B 处置方案   C 应急预案

23、《河北省安全生产条例》规定：生产经营单位应当建立生产安全事故评估制度。发生生产安全事故后，生产经营单位应当立即结合事故调查自行或者委托组织安全生产状况评估。发生较大以上生产安全事故的，应当对（A）进行安全生产状况评估。

A 本单位重大危险源    B 事故现场      C 作业人员

24、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位委托有关安全生产协会组织和中介服务机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任由（C）负责。

A 安全生产协会组织   B 中介服务机构     C 生产经营单位

25、《河北省安全生产条例》规定,生产经营单位发生较大以上生产安全事故的，应当对发生事故的（A）进行安全生产状况评估。

A 单位     B 单元    C 作业人员

26、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位发生一般生产安全事故的，应当对发生事故的（B）进行安全生产状况评估。

A 单位    B 单元    C 作业人员

27、《河北省安全生产条例》规定，河北省推行安全生产责任保险制度。在矿山、金属冶炼、建筑施工、交通运输、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、渔业生产等高危行业领域（C）实施投保安全生产责任险。

A 推行   B 可以    C 强制

28、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位安全生产教育培训应当遵守下列规定：每年至少进行（A）全员教育培训。

A 1次     B 2次     C 3次

29、《河北省安全生产条例》规定生产经营单位开展安全生产教育培训或者教育培训档案不符合要求的，责令限期改正，可以处（A）以下的罚款。

A 三万元     B 二万元     C 一万元

30、《河北省安全生产条例》规定矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，其主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起（B）内，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

A 1年      B 六个月     C 三个月

31、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，企业应定期评估分析和改进有关管理制度，并告知（C）。

A 安全管理人员     B 社会公众     C 从业人员

32、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，鼓励（B）参与风险管控与隐患治理工作。

A 中介机构     B 社会力量    C 社会公众

33、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，生产经营单位主要负责人应当（B）至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的落实情况。

A 每月    B 每季度    C 每年

34、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，生产经营单位发生生产安全事故的应进行（A）事故隐患排查。

A 专项   B 全面   C 必要

35、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，生产经营单位应当对生产工艺和生产技术开展（C）风险辨识。

A 专门     B 部分     C 全面

36、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，风险管控与隐患治理的责任主体是（A）。

A 生产经营单位   B 政府监管部门   C 企业安管机构

37、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，生产经营单位应当依据风险管控信息台账（清单）建立事故隐患（C），并编制隐患治理信息台账。

A 治理方案     B 整改措施     C 排查清单

38、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》施行起三年内，生产经营单位应当每（A）年组织开展一次全面辨识。

A 1     B 2     C 3

39、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，安全生产风险管控与隐患治理工作应当坚持关口前移、源头管控、（B）、综合治理的原则。

A 安全第一   B 预防为主   C 防治结合

40、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，生产经营单位应当按照风险等级，逐一制定风险管控措施，对（B）及以上等级的风险，还应当制定专门管控方案。

A 一般   B 较大   C 重大

41、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，生产经营单位委托社会服务机构提供风险管控与隐患治理服务的，安全生产责任由（A）负责。

A 本单位     B 服务机构   C 安监部门

42、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，风险因素辨识分为全面辨识和（C）辨识。

A 专业     B 部分      C 专项

43、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，对重大危险源确定为（B）风险。

A 较高     B 重大     C 较大

44、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，企业应根据生产组织、工艺等行业特点，逐级编制并发布（A）分布图。

A 风险     B 设备    C 岗位

45、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，事故隐患排查包括（C）排查和专项排查。

A 日常    B 全面    C 定期

46、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，（B）具体负责防治水的技术管理工作。

A 地测防治水副总工程师  B 矿总工程师（技术负责人）  C 安全副总工程师

47、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，当矿井水文地质类型确定为复杂或极复杂类型，在不具备建立防水闸门条件的情况下，应建立满足矿井（C）涌水量的潜水泵排水系统。

A 最小    B 正常       C 最大

48、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，生产矿井至少每（C）年进行一次生产地质报告修编，按期修编的生产地质报告可作为矿井井田范围内技改项目的设计依据。

A 3      B 4       C 5

49、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，年度和月度采掘工作面水害分析预报表和水害预测图由（B）审签后送达矿井生产、安全、技术部门及有关采掘区队等，并上报煤矿企业相关部门备案， 未进行水情水害预测预报的采掘工作面不得作业。

A 矿长    B 矿总工程师    C 地测防治水副总工程师

50、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，矿井应对井下防隔水设施开展定期巡查，发现异常情况的，应及时报告（B）进行处理，对巡查情况应及时录入相应台账。

A 矿长    B 矿总工程师    C 地测防治水副总工程师

51、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，矿井防隔水煤（岩）柱应由矿井（A）组织编制专门设计，经矿总工程师审查后，报煤矿企业总工程师批准。

A 地测部门     B 技术部门      C 安检部门

52、《河北省煤矿防治水管理办法》规定， 采用井下注浆改造加固煤层底板的，对注浆效果进行检验和评价，提交专门水文地质情况报告，并由（C）审批同意。

A 煤矿总工程师      B 煤矿矿长      C 煤矿企业总工程师

53、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，采掘工作面物探必须进行专门设计，专门设计必须经（B）组织审查。

A 矿长    B 矿总工程师     C 地测防治水副总工程师

54、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，下山掘进的沿空巷道超前探放老空水的，只有在查明老空区位置、积水范围、积水量等条件下，方可实行“无压”（水压＜0.01MPa）放水，但必须制定专门措施由（B）审批。

A 矿长   B 矿总工程师    C 地测防治水副总工程师

55、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，矿井必须严格执行探放水通知单制度，探放水通知单应由（C）填写，内容主要包括探水要求、停止采掘作业位置、水害情况的简要说明及相关图件。

A 地测部门负责人    B 地测防治水副总工程师    C 防治水技术人员

56、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，水淹区下开采倾斜、缓倾斜煤层专项开采设计必须由（C）审批。

A 煤矿总工程师    B 煤矿企业总工程师     C 煤矿企业主要负责人

57、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，矿井带压开采专项安全技术措施、疏水降压、底板注浆加固或改造、地面区域治理、充填开采方案等必须由（C）审批。

A 煤矿总工程师    B 煤矿企业总工程师    C 煤矿企业主要负责人

58、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，矿井因不具备条件建立防水闸门实行隔离开采，而制定的防治水措施必须由（C）审批。

A 煤矿总工程师    B 煤矿企业总工程师    C 煤矿企业主要负责人

59、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，探放水通知单和允许掘进通知单应由（C）签发。

A 地测防治水副总工程师   B 矿井负责人    C 矿总工程师

60、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，矿井必须严格执行循环探查动态管理制度，掘进施工单位根据允许掘进通知单，在掘进工作面的钻探位置处设置现场管理牌板，交接班期间由（A）填写当班进尺、累计掘进距离和剩余安全掘进距离等内容。

A 交班班长      B 现场管理人员      C 当班区队长

61、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，（C）由煤矿企业主要负责人审批。

A 地面防治水工程设计及竣工验收报告  B 采煤工作面专门水文地质情况报告

C 矿井因不具备条件建立防水闸门实行隔离开采，而制定的防治水措施

62、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，矿井防隔水煤（岩）柱的留设和变更由（B）审批。

A 矿总工程师     B 煤矿企业总工程师    C 煤矿企业主要负责人

63、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，陷落柱探查治理设计及其安全煤（岩）柱留设由（B）审批。

A 矿总工程师     B 煤矿企业总工程师     C 煤矿企业主要负责人

64、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，水文地质类型复杂、极复杂的矿井，应每（B）年进行1次专家会诊。

A 2      B 3     C 4

65、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，对探查发现的高水位异常区，必须彻底查明原因，消除隐患，否则（ A ）进行采掘作业。

A 严禁     B 可以整改后     C不得

66、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，钻探施工过程中的开孔、下孔口管、耐压试验、接近积水区及物探异常区等关键工序，应有（ A ）现场监督，每个钻空终孔应由矿井地质、钻探等部门进行验收。

A 防治水专业人员    B 矿长     C 总工程师

67、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，矿总工程师（技术负责人）组织编制矿井防治水中长期规划、（A）及制定矿井水害隐患排查治理方案并督促落实等。

A 年度计划    B 季度计划    C 月度计划

68、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，煤矿设立的专门防治水机构，防治水专业技术人员应每3年至少接受（ A ）次技术培训。

A 1     B 2     C 3

69、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，水文地质类型为复杂且核定生产能力为120万吨/年以上的矿井，至少应配备（ A ）台以上探放水钻机设备。

A 3     B 4     C 5

70、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，防治水基础资料中的防治水中长期规划时限，一般为（C）年。

A 3     B 4    C 5

71、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，采掘工作面物探必须进行专门设计，专门设计经矿总工程师组织审查。现场施工期间应有具备专业经验（ B ）的跟班。

A 验收人员    B 技术人员    C 矿领导

72、《河北省煤矿防治水管理办法》要求，探放水钻机额定钻距不得小于（C）米。

A 50    B 100    C 150

73、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，开采容易自燃和自燃煤层的矿井，自然发火标志气体及其临界值有（C）批准。

A 矿长    B 矿井总工程师     C 煤矿企业总工程师

74、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，煤矿企业、矿井的瓦斯治理工作应该以（C）为重点。

A 安全监控系统      B 通风系统     C 瓦斯抽采

75、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，煤矿企业、矿井的瓦斯治理工作应该以（A）为保障。

A 安全监控系统    B 通风系统      C 瓦斯抽采

76、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，（A）是本单位瓦斯治理工作的第一责任人，全面负责落实瓦斯治理的人员、资金、制度、责任及隐患整改。

A 矿长      B 总工程师      C 通风副矿长

77、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，（B）是本单位瓦斯治理工作的第一技术责任人。

A 矿长       B 总工程师     C 通风副矿长

78、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，瓦斯综合治理工作例会制度要求煤矿企业每（B）召开1次“一通三防”会议，排查事故隐患，总结瓦斯综合治理工作。

A 月        B 季度      C 半年

79、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，有突出矿井的煤矿企业主要负责人、总工程师应每（B）至少1次到现场检查各项防突措施的落实情况。

A 月      B 季度      C 半年

80、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，突出矿井新水平、新采区须编制防突专项设计，并由（C）审批。

A 矿长      B 矿井总工程师      C 煤矿企业总工程师

81、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，瓦斯超限事故分级追查制度要求甲烷浓度在2.0%—3.0%的，由（B）负责组织追查。

A 矿井总工程师      B 矿长      C 通风副矿长

82、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，有突出矿井的煤矿企业每（A）至少组织1次防突知识培训专项检查和防突预测工实际操作技能演练。

A 年    B 季度      C 月

83、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，矿井应每（C）进行1次反风演习。

A 月    B 季度     C 年

84、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，突出矿井应按（C）编制井巷揭煤工作面、突出危险区采掘工作面防突预测图。

A 年     B 季度       C 月

85、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，低瓦斯、高瓦斯矿井新水平、新采区须编制瓦斯综合治理专项设计，突出矿井新水平、新采区须编制防突专项设计，并经（C）审批。

A 矿长     B 矿井总工程师      C 煤矿企业总工程师

86、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，矿井瓦斯排放实行分级负责制。排放区域甲烷浓度≤3.0%的，由（A）带班排放。

A 矿领导    B 通风区长      C 瓦斯检查员

87、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，施工钻孔的钻场增设甲烷传感器，具体数量、位置、报警浓度、断电浓度由（B）确定。

A 矿长      B 矿井总工程师      C 煤矿企业总工程师

88、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，启封、缩封火区及高温点的，由（B）负责组织、煤矿企业领导带班，矿山救护队实施。

A 矿长      B 矿井总工程师      C 煤矿企业总工程师

89、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，矿井瓦斯抽采工程与矿井开拓工程应同步设计、（C）、同步投入使用。

A 同步施工    B 延后施工    C 超前施工

90、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，矿井安全监控系统应每（C）进行1次性能测定。

A 半年     B 1年      C 2年

91、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验报告须由（A）签字确认。

A 煤矿企业总工程师    B 矿总工程师    C 矿长

92、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，采掘工作面回风巷甲烷传感器的报警浓度及断电浓度均设置为≥（A）%。

A 0.8     B 1.0       C 1.5

93、每年底，煤矿（A）应组织相关人员开展年度安全风险评估，形成年度安全风险评估报告。

A 主要负责人   B 分管负责人   C 技术负责人

94、伴随风险的部位、设施、场所或区域，以及在特定部位、设施、场所或区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合，称为（A）。

A 风险点    B 危险源    C 临界量

95、发现、确认和描述风险的过程称为（B）。

A 风险分析    B 风险识别     C 风险分级管控

96、理解风险性质、确定风险等级的过程称为（A）。

A 风险分析     B 风险识别      C 风险分级管控

97、根据可能导致的事故和伤害类别，将煤矿安全风险划分为（C）种类型。

A 18      B 20      C 22

98、为将风险降低至（C），采取的相应消除、隔离、控制的方法和手段，叫做风险管控措施。

A 一般风险     B 低风险      C 可接受程度

99、煤矿双重预防机制建设，应开展（C）培训，实施信息化管理，持续改进双重预防机制。

A 定期和现场     B 现场和专项     C 定期和专项

100、煤矿安全一般隐患分为（A）级。

A 3    B 4     C 5

三、多选题

- 1、 《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位应当严格遵守法律、法规和国家标准、行业标准或者地方标准以及本单位安全生产规章制度和安全操作规程，不得（ABCD）。

- A 违章指挥    B 违章操作    C 违反劳动纪律   D 强令职工冒险作业

- 《河北省安全生产条例》的立法目的是（BCD）。

- A 完成生产任务                B 防止和减少生产安全事故

- C 保障人民群众生命和财产安全  D 促进经济社会持续健康发展

- 《河北省安全生产条例》规定，安全生产工作应遵循（ABD）必须管安全和谁主管谁负责的原则。

- A 管行业   B 管业务   C 管设备   D 管生产经营

- 《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位应当具备（ABCD）规定的安全生产条件。

- A 法律、法规   B 国家标准   C 行业标准   D 地方标准

- 《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位应当建立健全全员安全生产责任制度，明确各岗位的（ABD）等内容。

- A 责任人员   B 责任范围   C 工作标准   D 考核要求

- 《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位应当开展安全生产标准化建设，实现（ABCD）的标准化，提高安全生产水平和事故防范能力。

- A 安全管理   B 操作行为   C 设备设施  D 作业环境

- 《河北省安全生产条例》规定，安全生产工作必须坚持（ACD）的方针。

- A 安全第一   B 生产第二   C 预防为主   D 综合治理

- 《河北省安全生产条例》的要求，应当建立生产经营单位负责、（BCD）和社会监督的机制。

- A 安全监察部门参与   B 职工参与   C 政府监管     D 行业自律

- 《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位应当加强班组建设，建立班组和岗位人员（ABD）等安全管理制度。

A 交接班安全交底  B 班前会提示讲解  C 班中措施宣贯  D 班后会评点分析

10、《河北省安全生产条例》规定，在矿山、金属冶炼、建筑施工单位，危险物品生产、经营、储存、运输、装卸单位等高危行业以及其他行业的危险岗位，建立并实施班组内部安全互联互保、班组岗位描述、岗位风险辨识、（ABC）等制度。

A 管理人员对班组风险审核    B 岗位操作前手指口述

C 作业现场操作前风险确认    D 管理人员对班组隐患审核

11、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位应当制定隐患整改方案，落实（ACD）、时限和预案。

A 责任   B 人员   C 措施   D 资金

12、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位必须对新进人员、实习人员进行（ABC）教育培训。

A 厂级   B 车间级   C 班组级   D 岗位级

13、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位必须对（ABCD）的人员进行专门教育培训。

A 采用新工艺   B 采用新技术    C 采用新材料   D 使用新设备

14、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关（ABD）的事项。

A 保障从业人员劳动安全    B 防止职业危害

C 安全奖金额度            D 依法为从业人员办理工伤保险

15、《河北省安全生产条例》规定，负有安全生产监督管理职责的部门，依照有关法律、法规的规定，制定相关（CD），并在各自的职责范围内对有关的安全生产工作实施监督管理。

A 法律        B 法规        C 行业规范     D 地方标准

16、《河北省安全生产条例》规定，安全生产监督检查人员进入生产经营单位危险场所进行检查时，其（BCD）不符合安全要求的，不得进入危险场所进行检查。

A 检查证明  B 个体防护装备  C 检查设备  D 取证设备

17、《河北省安全生产条例》规定，安全生产监督检查人员在进入生产经营单位进行安全生产监督检查时，被检查单位应当予以配合，不得（ACD）。

A 拒绝、阻挠检查        B 拒绝整改

C 拒不接收监管监察指令  D 拒不执行监管监察指令

18、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位发生生产安全事故后，不得（ABCD）。

A 隐瞒不报   B 谎报或者迟报   C 故意破坏事故现场  D 毁灭有关证据

19、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位的（ABC）应当保证安全生产条件所必需的资金投入，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

A 决策机构    B 主要负责人    C 个人经营的投资人    D 安全负责人

20、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位将生产经营项目、场所和设备发包或者出租给其他单位或者个人的，必须在专门安全生产管理协议或者承包、租赁合同中，依法对各自的安全生产管理职责以及（ABCD）等安全生产事项作出明确约定。

A 生产安全事故报告和调查处理   B 应急救援   C 事故风险金  D 经济赔偿

21、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，生产产经营单位应当建立包括（ABCD）、主要管控措施、责任部门和责任人等内容的风险管控信息台账（清单）。

A 辨识部位    B 存在风险    C 风险分级    D 事故类型

22、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，生产经营单位应当根据（ABC）等环节变化情况，及时修改完善相应的安全操作规程。

A 生产工艺    B 设备    C 设计    D 改装

23、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，生产经营单位应当将风险管控与隐患治理教育培训纳入本单位安全生产教育培训计划，确保从业人员知悉风险因素、风险等级、（BCD）的相关知识和技能。

A 设备性能  B 防范措施  C 应急方法  D 隐患排查治理

24、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，生产经营单位的班组开展生产经营活动前或者交接班时，应当进行风险确认和风险管控措施蔚州、设备设施检查等安全确认，并及时排除新产生的风险；在生产经营活动结束后，应当对（ACD）等涉及安全的事项进行检查。

A 作业场所   B 个人卫生   C 设备设施  D 物品存放

25、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，重大隐患整改方案实施前应当由生产经营单位主要负责人组织（ABCD）进行论证，必要时可以聘请专家参加。

A 相关负责人   B 管理人员   C 技术人员  D 具体负责整改人员

26、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，生产经营单位应当按照可视、有痕、（BD）的原则，科学设计作业审批票（证）、点检表、告知卡（单）、工作流程图、公示牌（板）等。

A 复杂    B 便捷   C 整齐    D 实用

27、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，生产经营单位应当开展风险管控动态评估，评估结果用于（ABC）等。

A 指导生产计划   B 应急预案   C 安全技术措施的制定   D 职业病防治

28、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，生产经营单位风险管控公示牌（板）应包括（ACD）和应急措施等内容。

A 疏散路线   B 设备技术参数   C 危险介质   D 危害表现

29、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，生产经营单位应当按照各自行业的重大事故隐患判定标准，将隐患等级确定为（AC）。

A 一般隐患   B 较大隐患  C 重大隐患   D 特别重大隐患

30、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，事故隐患排查清单应当包括排查的（ABC）、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容。

A 风险部位   B 风险管控措施   C 风险失控表现   D 安全资金投入

31、《河北省煤矿防治水管理办法》规定,矿井应建立健全（ABCD）防治水管理制度。

A 水害防治岗位责任制    B 水害隐患排查治理制度

C 防治水资金投入制度    D“一矿一策、一面一策”制度

- 32、《河北省煤矿防治水管理办法》规定,煤矿企业、矿井必须强化水害应急管理，制定并严格执行（ABC）。

- A 水害事故应急救援预案  B 现场处置方案  C 停产撤人制度  D 停产惩罚制度

33、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，（CD）由煤矿企业总工程师组织审批。

A 探放水通知单和允许掘进通知单

B 掘进工作面水文地质情况分析报告

C 井下突水点注浆堵水方案、帷幕注浆方案

D 矿井防隔水煤（岩）柱的留设和变更

34、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，（AC）由煤矿企业总工程师组织审批。

A 陷落柱探查治理设计及其安全煤（岩）柱留设。

B 水情水害预报。

C 采空区积水量大于10000m3或水压超过1MPa的探放水设计。

D 井下水文地质勘探钻孔施工设计。

35、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，（BD）由煤矿企业主要负责人审批。

A 采掘工作面探放水设计、安全技术措施、各类防治水工程效果验证报告。

B 矿井因不具备条件建立防水闸门实行隔离开采，而制定的防治水措施。

C 井下突水点注浆堵水方案、帷幕注浆方案

D 水淹区下开采倾斜、缓倾斜煤层专项开采设计

36、《河北省煤矿防治水管理办法》要求，对于本矿的老空，应全面分析、逐头逐面排查，确定老空积水的具体位置、范围、水量等参数，划定（ABD），并填绘到采掘工程平面图和矿井充水性图上。

A 积水线   B 探水线  C 放水线   D 警戒线

37、《河北省煤矿防治水管理办法》要求，矿井（ABCD）、矿井抗灾排水系统、应急救援等，应符合《煤矿安全规程》《煤矿防治水规定》的相关要求。

A 防隔水煤（岩）柱   B 排水系统    C 防水闸门     D 防水闸墙

38、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，防治水技术制度包括水害防治技术管理制度、（ABD）等。

A 探放水制度  B 定期分析制度  C 水害隐患排查治理制度  D 水害预测预报制度

39、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，防治水应急制度包括（ABCD）。

A 重大水患停产撤人制度    B 相邻矿井安全预警通报制度

C 暴雨期间巡视制度        D 暴雨期间停产撤人制度

40、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，煤矿企业、矿井应坚持（ABD）的瓦斯综合治理原则。

A 先抽后建    B 先抽后掘    C 先抽后探    D 先抽后采

41、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，煤矿企业、矿井应坚持“（ABCD）并重”，保证瓦斯治理措施的落实，把瓦斯综合治理纳入日常安全生产工作中。

A 科技    B 投入    C 管理     D 素质

42、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，采用局部通风机供风地点的局部通风机（清挖水仓除外）须实现（ACD）。

A 三专两闭锁   B 人工切换   C 双电源   D 双风机

43、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，有下列（ABC）情况之一的，应进行突出煤层鉴定，否则直接认定为突出煤层。

A 新建矿井评估有突出危险的煤层

B 相邻矿井（共同边界）开采的发生突出事故的同一煤层

C 瓦斯压力P≥0.74MPa的煤层    D 发生瓦斯动力现象的煤层

44、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，在以下（ABC）场所应增设甲烷传感器。

A 施工防突钻孔时，须在钻机下风侧5〜10m处

B 采动卸压带、地质构造带、采掘面过老空等处

C 开采突出煤层的采区进风巷

D 正常进行作业活动的生产区域封闭墙内

45、关于煤矿安全风险分级管控，下列说法中正确的有（BCD）。

A 煤矿主要负责人和分管负责人负责重大风险管控

B 煤矿主要负责人负责重大风险管控

C 区队负责人负责一般风险管控     D 班组长和岗位人员负责低风险管控

46、安全风险清单应包括编号、（ABCD）、管控措施、管控层级和责任人等内容。

A 风险地点    B 风险描述   C 风险类型    D 风险评估

47、根据隐患治理的难度及其可能导致事故后果和影响范围，煤矿事故隐患分为（BD）。

A 特别重大隐患      B 重大隐患     C 较大隐患     D 一般隐患

48、风险评估包括（ABC）的全过程。

A 风险识别      B 风险分析    C 风险评价     D 风险控制

49、煤矿（ABCD）等发生重大变化前，应开展专项安全风险评估。

A 生产系统     B 生产工艺    C 主要设施设备    D 灾害因素

50、专项安全风险评估结果可用于指导（ACD）、劳动组织确定等。

A 生产工艺选择   B 下一年度生产计划   C 生产系统布置   D 设备选型

第三部分  煤矿企业主要负责人地方法规考试知识点

一、判断题

1、 风险评估包括风险识别、风险分析和风险评价的全过程。（ √ ）

2、 风险是发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。（ √ ）

3、 风险点是指伴随风险的部位、设施、场所或区域，以及在特定部位、设施、场所或区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。（ √ ）

4、 风险识别是发现、确认和描述风险的过程。（ √ ）

5、 风险等级是单一风险或组合风险的大小，以后果和可能性的组合来表达。（ √ ）

6、 风险管控措施是指为将风险降低至可接受程度，采取的相应消除、隔离、控制的方法和手段。（ √ ）

7、 事故隐患（简称隐患）是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。（ √ ）

8、 隐患治理是指对排查出的隐患进行登记、上报，制定整改方案或措施、预案、资金计划，明确整改责任和时限，并组织实施、跟踪落实、提级督办、 验收销号等一系列闭环管理过程。（ √ ）

9、 专项安全风险评估后，形成专项安全风险评估报告。专项风险评估结果可用于指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施，完善安全管理制度。（ √ ）

10、风险分级是指对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估技术确定安全风险等级。安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、绿四种颜色标示。（ × ）

11、生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人；分管安全生产工作的负责人承担安全生产综合管理领导责任。（ √ ）

12、工会依法对安全生产工作进行监督。生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取工会意见。（ √ ）

13、生产经营单位应当建立健全全员安全生产责任制度，明确各岗位的责任人员、责任范围、考核要求等内容。（ √ ）

14、生产经营单位的主要负责人每半年至少组织并参与一次生产安全事故应急救援演练。（ × ）

15、生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人应当保证安全生产条件所必需的资金投入，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。（ √ ）

16、生产经营单位应当对发现的风险因素和事故隐患及时管控、整改。（ √ ）

17、生产经营单位应当查找本单位危险危害因素、危险源（点），制定生产安全事故应急救援预案。（ √ ）

18、生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场的有关人员应当立即如实报告本单位负责人。（ √ ）

19、对重大、特别重大生产安全事故负有责任的生产经营单位的主要负责人，五年内不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。（ × ）

20、生产经营单位的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人未按照本条例规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。（ √ ）

21、煤矿的主要负责人对落实领导带班下井制度全面负责。（ √ ）

22、煤矿应当建立健全领导带班下井制度，并严格考核。带班下井制度应当明确带班下井人员、每月带班下井的个数、在井下工作时间、带班下井的任务、职责权限、群众监督和考核奖惩等内容。（ √ ）

23、煤矿领导带班下井实行井上下交接班制度。（ × ）

24、煤矿领导带班下井的相关记录和煤矿井下人员定位系统存储信息保存期不少于半年。（ × ）

25、煤矿应当建立领导带班下井档案管理制度。（ √ ）

26、煤矿没有领导带班下井的，煤矿从业人员无权拒绝下井作业。（ × ）

27、《河北省煤矿领导带班下井及安全监督检查实施细则》所称煤矿领导，是指煤矿的矿长、董事长、经理、党委书记、总工程师、副矿长（副经理）、副书记、纪委书记、工会主席、总会计师、总经济师、副总工程师。（ √ ）

28、煤矿是落实领导带班下井制度的责任主体，每班必须有矿领导带班下井，并与工人同时下井、同时升井。（ √ ）

29、煤矿领导带班下井时须加强对采煤、掘进、通风等重点部位、关键环节的检查巡视，全面掌握当班井下的安全生产状况。（ √ ）

30、煤矿领导带班升井后，应当及时将下井的时间、地点、经过路线、发现的问题及处理情况、意见等有关情况进行登记，并由专人负责整理。（ × ）

31、煤矿企业应当对其向安全生产许可证颁发管理机关提交的文件、资料和图纸的真实性负责。（ √ ）

32、煤矿企业在安全生产许可证有效期内变更主要负责人的，应当向原安全生产许可证颁发管理机关申请变更安全生产许可证。（ √ ）

33、煤矿企业取得安全生产许可证后，应当加强日常安全生产管理，不得降低安全生产条件。（ √ ）

34、煤矿企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，安全生产许可证颁发管理机关不予受理，且在一年内不得再次申请安全生产许可证。（ √ ）

35、煤矿企业可以转让、冒用、买卖、出租、出借或者使用伪造的安全生产许可证。（ × ）

36、煤矿企业除本企业申请办理安全生产许可证外，其所属矿（井、露天坑）也应当申请办理安全生产许可证，一矿（井、露天坑）一证。（ √ ）

37、煤矿企业必须依照本实施办法的规定取得安全生产许可证。未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。（ √ ）

38、煤矿企业实行多级管理的，其上级煤矿企业不必申请办理安全生产许可证。（ × ）

39、国家实行生产安全事故责任追究制度，依照有关法律、法规的规定，追究生产安全事故单位负责人的法律责任。（ × ）

40、煤矿企业主要负责人对本企业从业人员安全培训工作全面负责。（ √ ）

41、危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。（ √ ）

42、生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当由派遣劳动者单位负责对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。（ × ）

43、安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化和落实生产经营单位的主体责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。（ √ ）

44、《煤矿安全规程》是为了保障煤矿从业人员的人身安全与健康，保障煤矿安全生产，防止煤矿事故与职业病危害而制定的。（ √ ）

45、煤矿企业可以先从事煤炭生产活动，再取得安全生产许可证。（ × ）

46、煤矿企业应当每年组织主要负责人和安全生产管理人员进行新法律法规、新标准、新规程、新技术、新工艺、新设备和新材料等方面的安全培训。（ √ ）

47、煤矿必须编制年度灾害预防和处理计划，制定后要严格执行，严禁修改。（ × ）

48、煤矿必须建立矿井安全避险系统，对井下人员进行安全避险和应急救援培训。（ √ ）

49、煤矿企业应为从业人员建立职业健康监护档案，并按照有限的期限妥善保存。（ × ）

50、生产经营单位委托社会服务机构提供风险管控与隐患治理服务的，安全生产责任由社会服务机构负责。（ × ）

51、县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门和行业领域主管部门应当按照各自职责，履行风险管控与隐患治理工作的管理责任。（ √ ）

52、对重大危险源、极易造成重大及以上生产安全事故的风险应当确定为重大风险。（√）

53、生产经营单位主管安全的负责人应当每季度至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的落实情况。（ × ）

54、生产经营单位应当每年至少开展一次风险管控动态评估，发生生产安全事故后应当立即开展评估。（ √ ）

55、生产经营单位应当依据风险管控信息台账（清单）建立事故隐患排查清单，并编制隐患治理信息台账。（ √ ）

56、生产经营单位对安全生产检查发现的事故隐患，应当制定隐患整改方案并组织实施，消除隐患。（ √ ）

57、生产经营单位应当将风险、管控措施或者管控方案在风险部位、岗位或者车间进行公示。（ √ ）

58、安全生产监督检查人员在进入生产经营单位进行检查时，应当对照风险管控信息台账（清单）与隐患治理信息台账，重点检查风险的辨识、分级和管控以及隐患的排查、分级和治理等内容。（ √ ）

59、《煤矿安全培训规定》所称煤矿企业从业人员，是指煤矿企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员。（ √ ）

60、安全评价可对系统进行定性、定量评价，但不能确认系统的危险性。（ × ）

61、煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员考试不合格的，可以补考一次；经补考仍不合格的，一年内不得再次申请考核。（ √ ）

62、企业是安全生产管理的主体，要求企业实现安全生产自我约束、自负责任。（ √ ）

63、安全管理和安全教育不仅强调对安全行为的激励，更要重视对人的不安全行为的控制。（ √ ）

64、安全技术和劳动保护措施要靠有效的安全管理才能发挥应有的作用。（ √ ）

65、煤矿企业必须加强职业病危害的防治与管理，做好作业场所的职业卫生和劳动保护工作，采取有效措施控制尘、毒危害，保证作业场所符合国家职业卫生标准。（ √ ）

66、安全与生产的关系是：生产是目的、安全是前提、安全为了生产、生产必须安全。（ √ ）

67、职业安全健康检查与评价的目的是要求生产经营单位定期或及时地发现体系运行过程所存在的问题，并确定问题产生的根源或需要持续改进的地方。（ √ ）

68、企业发生重大生产安全责任事故，追究事故企业主要负责人责任；触犯法律的，依法追究事故企业主要负责人或企业实际控制人的法律责任。（ √ ）

69、建立以安全生产专业人员为主导的隐患整改效果评价制度，确保整改到位。对隐患整改不力造成事故的，要依法追究企业和企业相关负责人的责任。对停产整改逾期未完成的不得复产。（ √ ）

70、过于自信和疏忽大意的过失而造成重大事故的，由于主观上不希望发生，不是有意识行为，不应对责任人定为重大责任事故罪。（ × ）

71、用人单位与劳动者订立劳动合同时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。（ √ ）

72、安全生产责任制是一项最基本的安全生产制度，是其他各项安全规章制度得以切实实施的基本保证。（ √ ）

73、构成重大责任事故罪的主观要件是故意而不是过失。（ × ）

74、县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。（ √ ）

75、生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。（ √ ）

76、生产经营单位发生生产安全事故时，单位的主要负责人应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。（ √ ）

77、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，可以在领导批准后，停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。（ × ）

78、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》适用于河北省境内煤矿企业、矿井及为煤矿提供服务的地质勘探、设计、施工、监理、科研院所、检测检验机构、培训机构等相关单位的瓦斯治理工作。（ √ ）

79、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，煤矿企业、矿井主要负责人是本单位瓦斯治理工作的第一责任人。（ √ ）

80、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，突出矿井须设置专门瓦斯防治机构，建立通风、防突、抽采、监控专业队伍，各配备不少于1名专业技术人员。（ √ ）

81、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，高瓦斯、突出矿井须设专职通风副总工程师，突出矿井须设地测副总工程师（可由防治水副总工程师兼任）。（ √ ）

82、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，煤矿企业、矿井应建立健全“一通三防”日常管理制度。（ √ ）

83、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，矿井不得设置临时通风设施，确需使用的，使用期限不得超过1个月。巷道严禁使用风障（风帘）控制风量。（ √ ）

84、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，高瓦斯、突出矿井在编制生产发展规划和年度生产计划时，须同时编制瓦斯防治规划和年度实施计划，并经煤矿企业批准。（ √ ）

85、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，职瓦斯检查工的检查范围除包含本工作面和进、出工作面沿途外，还包括相邻工作面。（ × ）

86、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，矿井瓦斯排放实行分级负责制。排放区域甲烷浓度≤3.0%的，由班组长带队排放。（ × ）

87、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，开采容易自燃和自燃煤层的矿井须建立灌浆或注氮防灭火系统。开采容易自燃和自燃煤层的煤矿企业或矿井须配备气相色谱仪。（√）

88、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，煤矿企业、矿井主要负责人（含法定代表人、实际控制人）是本单位瓦斯治理工作的第一责任人，全面负责落实瓦斯治理的人员、资金、制度、责任及隐患整改。（ √ ）

89、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，总工程师是煤矿瓦斯治理工作的第一技术责任人。（ √ ）

90、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，矿井主要负责人、总工程师应每半月召开1次“一通三防”会议，到现场检查1次各项瓦斯治理措施的落实情况。（ × ）

91、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，有突出矿井的煤矿企业主要负责人、总工程师应每月至少1次到现场检查各项防突措施的落实情况。（ × ）

92、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，突出矿井须设置专门瓦斯防治机构，建立通风、防突、 抽采、监控专业队伍，各配备不少于1名专业技术人员。（ √ ）

93、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，煤矿企业应每季度召开一次“一通三防”会议，排查事故隐患，总结瓦斯综合治理工作。（ √ ）

94、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，防突预测工应享受井下辅助岗位薪酬待遇。（×）

95、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，开采容易自燃和自燃煤层的煤矿企业矿井，应建立健全自然发火分级管理制度。（ √ ）

96、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，有突出矿井的煤矿企业每年至少应组织1次防突知识培训专项检查和防突预测工实际操作技能演练。（ √ ）

97、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，煤矿企业、矿井应规范安全生产费用的提取和使用，建立瓦斯综合治理专项资金，专款专用。（ √ ）

98、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，高瓦斯、突出矿井瓦斯治理，根据矿井瓦斯灾害实际制定针对性防范措施，采掘工作面逐面制定瓦斯治理方案及安全技术措施。（√）

99、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，煤炭行业管理部门、煤矿安全监管监察部门应加强瓦斯等级鉴定结果的审核和动态监管监察，发现鉴定中弄虚作假、瓦斯等级应升级未升级的，应严肃追究有关单位和人员的责任。（ √ ）

100、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验报告须由煤矿企业总工程师签字确认。（ √ ）

101、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，开采容易自燃和自燃煤层的矿井须建立灌浆或注氮防灭火系统。（ √ ）

102、《河北省煤矿防治水管理办法》中要求在采掘过程中，因地质条件变化，需要对防隔水煤（岩）柱进行变更时，应进行重新计算和留设，经煤矿企业总工程师审查批准后实施。（ √ ）

103、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，煤矿企业、矿井应配备满足工作需要的从事防治水工作的专业技术人员。（ √ ）

104、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，矿井应建立相邻矿井安全预警通报制度，当矿井出现异常情况可能危及相邻矿井安全的，不得向相邻矿井进行通报。（ × ）

105、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，矿井每年雨季前要对防治水工作进行全面检查，对发现的问题和隐患要明确责任人，在雨季前全部整改完毕。（ √ ）

106、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，矿井须按规定留设防隔水煤（岩）柱。矿井防隔水煤（岩）柱应由矿井地测部门组织编制专门设计，经矿总工程师审查后，报煤矿企业负责人批准。（ × ）

107、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，采掘工作面物探须进行专门设计，专门设计须经矿总工程师组织审查。（ √ ）

108、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，对探查发现的高水位异常区须彻底查明原因，消除隐患，否则严禁进行采掘作业。（ √ ）

109、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，井下水文地质勘探钻孔施工和水情水害预报的设计、措施、报告，须经矿总工程师审批。（ √ ）

110、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，井下突（出）水点注浆堵水方案、帷幕注浆方案，由煤矿企业总工程师组织审批。（ √ ）

111、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，矿井防隔水煤（岩）柱的留设和变更，由矿总工程师审批。（ × ）

112、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，矿井管理人员和调度室人员应当熟悉水害应急预案和现场处置方案。（ √ ）

113、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，煤矿企业、矿井主要负责人（含法定代表人、实际控制人）为本单位防治水工作的第一责任人。（ √ ）

114、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，煤矿企业每年雨季前必须对防治水工作进行全面检查。（ √ ）

115、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，煤矿企业（矿井）的主要负责人、总工程师是本单位防治水工作的第一责任人，总工程师具体负责防治水的技术管理工作。（ × ）

116、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，生产矿井延深水平，无需建立新水平的防、排水系统便可以开拓掘进。（ × ）

117、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，在探放水钻进时，如遇到钻孔内水压、水量突然增大，以及有顶钻等异常情况时，应立即停钻，并拔出钻杆。（ × ）

118、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，根据井下探水地点的实际情况，如果原设计钻孔钻进有困难时，工人可以自行调整打钻的方向和倾角。（ × ）

119、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，不具备建筑防水闸门隔离条件的，可以不建筑防水闸门，但应当制定严格的其他防治水措施，并经煤矿企业主要负责人审批同意。（√）

120、《河北省煤矿防治水管理办法》要求，不导水陷落柱必须留设安全煤（岩）柱。（ × ）

121、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，煤矿企业、矿井主要负责人（含法定代表人、实际控制人）为本单位防治水工作的第一责任人。（ √ ）

122、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，对探查发现的高水位异常区须彻底查明原因，消除隐患，否则严禁进行采掘作业。（ √ ）

123、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，矿井井下有动水流出的报废巷道、采空区的封闭墙应留有泄水口，保证封闭墙内动水的排出。（ √ ）

124、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，水文地质条件简单的矿井可以不做水害预测预报及临时预报。（ × ）

125、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位的主要负责人每年至少组织并参与1次生产安全事故应急救援演练。（ √ ）

126、《河北省安全生产条例》规定，要建立覆盖省、市、县、乡四级的安全生产责任体系，按照职责分工加强安全生产监督管理规范化建设，实行安全生产网格化管理。（ × ）

127、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位应当加强班组建设，强化以岗位为核心的安全生产管理，建立班组和岗位人员交接班安全交底、班前会提示讲解、班后会评点分析等安全管理制度。（ √ ）

128、《河北省安全生产条例》规定，鼓励和支持生产经营单位和其他社会力量建立应急救援队伍，提高应急救援的专业化水平，实现区域应急救援资源共享。（ √ ）

129、《河北省安全生产条例》规定，在矿山、金属冶炼、建筑施工、交通运输、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、渔业生产等高危行业领域实行投保安全生产责任险；鼓励和推动其他生产经营单位投保安全生产责任险。（ × ）

130、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位的主要负责人是指有限责任公司、股份有限公司的董事长和总经理，其他生产经营单位的厂长、经理、矿长，以及对生产经营活动有决策权的实际控制人。（ √ ）

131、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位应当对发现的风险因素和事故隐患及时管控、整改。隐患整改应当制定方案，落实责任、措施、时限和预案；对因限于物质、技术等条件不能及时整改的事故隐患，应当采取必要的安全防范措施。（ × ）

132、《河北省安全生产条例》规定，县级以上人民政府应当完善生产安全事故调查处理机制，建立生产安全事故调查组组长负责制，对典型生产安全事故可以提级调查、跨地区协同调查和工作督导。非特殊情况下任何单位和个人不得阻挠和干涉对生产安全事故的依法调查处理。（ × ）

133、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位应当建立风险因素辨识管控和事故隐患排查治理制度，针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位实施集中管控，制定落实安全操作规程，建立台账，如实记录辨识的风险因素、排查出的问题、事故隐患和整改信息，并及时以适当的方式向从业人员公示或者通报。（ × ）

134、《河北省安全生产条例》规定，在本省行政区域内从事生产经营活动的单位（以下统称生产经营单位）和重点行业的安全生产及其监督管理，适用本条例。（ √ ）

135、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人。（ √ ）

136、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，企业定期评估分析和改进有关管理制度，并告知社会公众。（ × ）

137、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，单位主要负责人应当每月至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的落实情况。（ × ）

138、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，将辨识出的风险确定为四个等级。（ √ ）

139、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》明确要求，安全生产风险管控与隐患治理工作应当坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则。（ √ ）

140、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，鼓励中介机构参与风险管控和隐患治理工作。（ × ）

141、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》明确了生产经营单位的风险管控职责。（√）

142、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》，生产经营单位应当对本单位从业人员是否存在违反安全操作规程和相关安全管理规定的行为开展隐患排查。（ √ ）

143、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》规定，生产经营单位对安全生产检查发现的事故隐患，应当制定隐患整改方案并组织实施，消除隐患。（ √ ）

144、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》明确要求，生产经营单位每年都应当进行风险辨识。（ × ）

145、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》，在检查中发现重大事故隐患，生产经营单位可以边正常工作、边排查和消除隐患。（ × ）

146、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》规定，鼓励社会培训机构参与风险管控与隐患治理工作。（ × ）

147、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》规定，生产经营单位应当按照风险等级，逐一制定风险管控措施，明确管控重点、管控部门和管控人员。（ √ ）

148、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》规定，生产经营单位委托社会服务机构提供安全检查服务的，安全生产责任仍有本单位负责。（ √ ）

149、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，生产经营单位应当依据风险管控信息台账（清单）建立事故隐患排查清单，并编制隐患治理信息台账。（ √ ）

150、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，监管部门依各自职责，履行风险管控与隐患治理监督管理责任。（ √ ）

二、单选题

1、 《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》规定，依法设置安全生产管理机构的生产经营单位应当设立（ B ），专职负责安全生产工作。

A 安全经理  B 安全总监（首席安全官）   C 主要负责人

- 《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》规定，生产经营单位应当将（C ）教育培训纳入本单位安全生产教育培训计划，开展有针对性的教育和培训，确保从业人员知悉工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关知识和技能。

A 风险管控    B 隐患治理      C 风险管控与隐患治理

- 《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》规定，生产经营单位应当按照隐患排查制度要求，定期开展安全生产检查，排查事故隐患。主要负责人（C ）至少组织并参加一次，安全管理部门每旬至少组织一次，车间每周至少组织一次，班组每天组织一次。

A 每半个月    B 每月     C 每季度

- 《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》规定，生产经营单位应当对生产工艺和生产技术开展（A）风险辨识。

A 全面   B 部分   C 专门

- 《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》规定，对重大危险源、极易造成重大及以上生产安全事故的风险应当确定为（ C）。

A 一般风险    B 较大风险    C 重大风险

- 《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》规定，生产经营单位的班组开展生产经营活动前或者交接班时，应当进行风险确认和风险管控措施预知、设备设施检查等(     A )，并及时排除新产生的风险；生产经营活动结束后，应当对作业场所、设备设施、物品存放等涉及安全的事项进行检查。

A 安全确认       B 交接       C 检查

- 《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》规定，生产经营单位应当（ C ）至少开展一次风险管控动态评估，发生生产安全事故后应当立即开展评估。

A 每月     B 每季度     C 每年

- 《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》规定，（ A）是风险管控与隐患治理的责任主体，应当健全全员安全生产责任制，明确本单位主要负责人、分管负责人、其他负责人、各部门、各岗位及从业人员的责任，并保障安全生产资金投入。

A 生产经营单位      B 企业安全主管部门     C 政府安全监管部门

- 《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》规定，重大隐患整改方案实施前应当由生产经营单位（ C）组织相关负责人、管理人员、技术人员和具体负责整改人员进行论证，必要时可以聘请专家参加。

A 技术负责人      B 安全负责人     C 主要负责人

10、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》规定，存在与生产经营单位安全生产相关的法律、法规、规章、标准以及规程制定、修改或者废止的情形，生产经营单位应当开展（ C）排查。

A 定期    B 全面    C 专项

11、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》规定，生产经营单位应当依据风险管控信息台账（清单）建立事故隐患排查（ A），并编制隐患治理信息台账。

A 清单    B 计划   C 制度

12、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》规定，矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位应当（ B）开展一次全面辨识。

A 每月    B 每年   C 每3年

13、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》规定，生产经营单位应当对（ C）等级的风险，制定专门管控方案。

A 重大    B 较大    C 较大及以上

14、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》规定，生产经营单位（B）将风险管控与隐患治理教育培训纳入本单位安全生产教育培训计划。

A 可以    B  应当    C 不必

15、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》规定，企业应根据生产组织、工艺等行业特点，逐级编制并发布（A）分布图。

A 风险  B 设备 C 岗位

16、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》规定，生产经营单位委托社会服务机构提供风险管控与隐患治理服务的，安全生产责任由（A）负责。

A 本单位    B 委托单位    C 维修工

17、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》规定，（A）是风险管控与隐患治理的责任主体。

A 生产经营单位   B 政府    C 工会

18、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》规定，安全生产风险管控与隐患治理工作应当坚持关口前移、源头管控、（B）、综合治理的原则。

A 安全第一   B 预防为主   C 以人为本

19、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位的（ C）是本单位安全生产第一责任人；分管安全生产工作的负责人承担安全生产综合管理领导责任；其他负责人对其分管工作范围内的安全生产承担直接领导责任。

A 董事长    B 总经理    C 主要负责人

20、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位的决策机构、（ C）或者个人经营的投资人应当保证安全生产条件所必需的资金投入，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

A 法定代表人    B 总经理    C 主要负责人

21、《河北省安全生产条例》规定，安全生产工作应当( B )，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。

A 以人为本   B 生产为本   C 效益为本

22、《河北省安全生产条例》规定，全省推行安全生产责任保险制度，在矿山、金属冶炼、建筑施工、交通运输、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、渔业生产等高危行业领域( B )实施投保安全生产责任险。

A 鼓励     B 强制     C 应当

23、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位的主要负责人受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（B）不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A 3年内     B 5年内     C 终身

24、《河北省安全生产条例》规定，矿山、金属冾炼、建筑施工、道路运输和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位,其主要负责人和安全生产管理人员,自任职之日起( B )内,应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知和管理能力考核合格。

A 一年    B 六个月    C 三个月

25、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位应当建立生产安全事故评估制度，发生生产安全事故后,生产经营单位应当立即结合事故调查自行或者委托组织安全生产状况评估,发生较大以上生产安全事故的,应当对(C)进行安全生产状况评估。

A 现场     B 事故现场    C 本单位

26、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位安全生产教育培训应当遵守下列规定：每年至少进行( A )次全员教育培训。

A 1    B 2    C 3

27、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位的(A)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

A 主要负责人    B 安全生产管理人员    C 工会主席

28、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员应当接受有关安全生产的教育和培训,具备相应的( A )和管理能力。

A 安全生产知识    B 环保知识    C 管理知识

29、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位的主要负责人对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，（C）不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

A 3年内    B 5年内    C 终身

30、《河北省安全生产条例》规定，矿山、金属冶炼和用于生产、储存、装卸（A）的建设项目的安全设施设计应当报经有关部门审查，审查部门及其负责审查的人员对审查结果负责。

A 危险物品    B 混合物    C 涉爆器材

31、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位应当建立健全全员安全生产( C )。

A 保障制度    B 责任制度    C 投入制度

32、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位（A）因安全生产管理人员依法履行职责而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。

A 不得    B 可以   C 应当

33、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度,应听取( B )意见。

A 职工代表大会    B 工会    C 安全管理部门

34、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位的从业人员应当在每次上岗前进行岗位（ B ），确认安全后方可进行操作。

A 安全巡视    B 安全检查    C 安全交底

35、《河北省安全生产条例》规定，矿山、金属冶炼单位以及危险物品的生产、储存单位，应当按照一定比例配备（ C ）从事安全生产管理工作。

A 高级工程师   B 安全生产管理人员   C 注册安全工程师

36、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位应当加强特种设备和其他危险性较大的设备的（ C ）管理，编制设备目录，强化操作人员的安全培训考核。

A 调试   B 维修   C 安全

37、《河北省安全生产条例》规定， 生产经营单位应当按照（ A ）要求建立安全生产教育培训档案，如实记录教育培训时间、内容、考核结果等。

A 一人一档     B 一期一档     C 每班一档

38、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员应当接受有关安全生产的教育和培训，具备相应的（ A ）和管理能力。

A 安全生产知识    B 环保知识    C 安全知识

39、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场的有关人员应当（ A ）报告本单位负责人。

A 立即如实      B  在1小时内   C 在清理事故现场后

40、《河北省安全生产条例》规定，（ B ）应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

A 有关部门     B 生产经营单位    C 高危岗位人员

41、《河北省安全生产条例》规定，承保安全生产责任险的（ A ）应当参与生产经营单位的风险评估管控，为投保安全生产责任险的生产经营单位提供生产安全事故预防、安全生产宣传教育培训等服务。

A 保险公司      B 主管部门    C 生产单位

42、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位发生生产安全事故后，生产经营单位应当立即结合事故调查自行或者委托组织安全生产状况评估。发生一般生产安全事故的，应当对发生事故的（ B ）进行安全生产状况评估。

A 单位    B 单元    C 车间

43、《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位发生生产安全事故后，生产经营单位应当立即结合事故调查自行或者委托组织安全生产状况评估。发生较大以上生产安全事故的，应当对（ C ）进行安全生产状况评估。

A 现场    B 事故现场   C 本单位

44.《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，新建、改建、扩建矿井进入（ C ）工程前，须在地面安装2台同等能力的主要通风机。

A 一期     B  二期    C 三期

45.《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，采掘工作面回风应进入本采区回风巷（工作面安装除外），对非易自燃煤层、非突出煤层采掘工作面采用Y型通风方式需跨采区通风的，报（ C ）审批。

A 矿井总工程师    B 矿长    C 煤矿企业总工程师

46.《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，高瓦斯、突出矿井在编制生产发展规划和年度生产计划时，须同时编制瓦斯防治规划和年度实施计划，并经（A）批准。

A 煤矿企业    B 矿井总工程师    C 煤矿企业总工程师

47.《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，低瓦斯、高瓦斯矿井新水平、新采区须编制瓦斯综合治理专项设计，突出矿井新水平、新采区须编制防突专项设计，并经（C）审批。

A 煤矿企业   B 矿井总工程师    C 煤矿企业总工程师

48.《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，专职瓦斯检查工的检查范围只包含（B）和进、出工作面沿途。

A 采区工作面   B 本工作面    C 其他地区

49.《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，矿井应加强瓦斯治理重点环节现场管理。瓦斯排放、巷道贯通、揭露突出煤层、火区封闭和启封等重点环节须有（     A ）带班。

A 矿领导   B 区队领导   C 安全员

50.《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，突出煤层突出危险性预测敏感指标及其临界值的确定由煤矿企业负责组织考察，也可委托具有突出危险性鉴定资质的单位进行考察，考察结果由（C）批复。

A 煤矿企业     B 矿井总工程师    C 煤矿企业总工程师

51.《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，高瓦斯矿井各煤层和突出矿井的非突出煤层在新水平、新采区首次揭煤时须执行（ C ）综合防突措施，同时在前探钻孔掩护下掘进。

A 安全       B 区域     C 局部

52.《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，巷道严禁使用（ B ）控制风量。

A 临时通风设施   B 风障（风帘）   C 调节风窗

53.《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，地面永久及井下移动抽采泵站、井巷揭煤工作面、预抽煤层瓦斯评价单元，须安装瓦斯抽采（ C ）计量装置，实现连续自动计量。

A 自动    B 人工    C 自动和人工

54.《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，抽采瓦斯钻孔设计须依据（ B ）设计，钻孔控制范围和间距须符合规定，确保矿井抽采能力、抽采时间、抽采率最大化。

A 钻孔抽采半径  B 经考察的钻孔抽采半径   C 钻孔影响半径

55.《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，凡出现瓦斯动力现象或发生煤与瓦斯突出事故时，之前测定的敏感指标不超标的，须重新考察确立（ C ）。

A 敏感指标      B 敏感指标临界值         C 敏感指标及其临界值

56.《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，采掘作业前，须查明瓦斯地质情况，编制地质说明书，由矿井总工程师负责组织审查，并将瓦斯地质情况绘制到（ C ）上。

A 瓦斯地质图    B 采掘工程平面图   C 矿井瓦斯地质图和防突预测图

57.《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，防突预测工每年应参加由煤矿企业组织脱产培训，时间不得少于（ A ）周。

A 1    B 2    C 3

58.《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，矿井应对所有密闭编号建档，及时在通风系统图、（ C ）上填绘。

A 瓦斯地质图   B 抽采系统图   C 采掘工程平面图

59.《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，采掘工作面回风应进入本采区回风巷（工作面安装除外），对非易自燃煤层、非突出煤层采掘工作面采用Y型通风方式需跨采区通风的，报煤矿（ C ）审批。

A 总工程师   B 矿长   C 企业总工程师

60.《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，煤矿企业、矿井应坚持“科技、投入、管理、素质”并重，保证瓦斯治理措施的落实，把（ C ）综合治理纳入日常安全生产工作中。

A 环保 B 安全 C 瓦斯

61.《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，煤矿企业、矿井（A）是本单位瓦斯治理工作的第一责任人，全面负责落实瓦斯治理的人员、资金、制度、责任及隐患整改。

A 主要负责人 B 总工程师 C 分管领导

62. 《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，矿井应每年进行1次反风演习，通风系统特别复杂、反风确有可能造成灾害，不宜进行反风演习的，每年由（A）批准，并按时检查反风设施。

A 煤矿企业总工程师   B 矿长   C 总工程师

63、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，新建、改建、扩建矿井进入（ B ）工程前，须实现全风压通风。

A 一期    B 二期    C 三期

64、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，高瓦斯矿井各煤层和突出矿井的非突出煤层在新水平、新采区首次揭煤时须执行（C）综合防突措施，同时在前探钻孔掩护下掘进。

A 安全   B 区域   C 局部

65、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，鉴定为容易自燃煤层和自燃煤层的（B）自燃倾向性等级。

A 经重新鉴定可以变更  B 不得降低  C 可以降低

66、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，对保护效果检验和保护范围实际考察结果，经（C）批准适用于矿井其他区域地质条件无变化的同一被保护层。

A 矿长  B 矿井总工程师  C 煤矿企业总工程师

67、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，采煤工作面进回风巷之间不得设置（ A ），确需设置的，低瓦斯矿井须经矿井总工程师审批，高瓦斯、突出矿井须经煤矿企业总工程师审批。

A 联络巷  B 采区变电所  C 瓦斯抽放巷

68.《河北省煤矿防治水管理办法》规定，矿井防隔水煤（岩）柱应由矿井地测部门组织编制专门设计，经( C )审查后，报煤矿企业总工程师批准。

A 矿长         B 地测科科长        C 矿总工程师

69、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，掘进工作面水文地质情况分析报告应由（A）审批。

A 矿井总工程师    B 矿长     C 煤矿企业总工程师

70、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，矿井防隔水煤（岩）柱的留设和变更应由（C）组织审批。

A 矿井总工程师    B 矿长     C 煤矿企业总工程师

71、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，井下突（出）水点注浆堵水方案、帷幕注浆方案应由（C )组织审批。

A 矿总工程师     B 矿长     C 煤矿企业总工程师

72、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，（ C ）由煤矿企业主要负责人审批。

A 地面防治水工程设计及竣工验收报告

B 采煤工作面专门水文地质情况报告

C 矿井因不具备条件建立防水闸门实行隔离开采而制定的防治水措施

73.《河北省煤矿防治水管理办法》规定，煤矿企业、矿井（C）是本单位防治水工作的第一责任人。

A 地测副总工程师    B 总工程师     C 主要负责人

74.《河北省煤矿防治水管理办法》规定，( A )协助总工程师专门负责水文地质技术管理工作。

A 地测防治水副总工程师    B 技术科长     C 地测科长

75.《河北省煤矿防治水管理办法》规定，矿井防治水专业技术人员须经正规院校地质、水文地质、钻探、物探等相关专业教育，并应每( C )年至少接受1次技术培训。

A 1                 B 2                C 3

76.《河北省煤矿防治水管理办法》规定，每台探放水钻机单班特种作业持证人员不得少于( B )名。

A 1                 B 2                C 3

77.《河北省煤矿防治水管理办法》规定，矿井应建立( A )，当矿井出现异常情况可能危及相邻矿井安全的，应立即向相邻矿井进行通报。

A 相邻矿井安全预警通报制度  B 安全联系制度  C 预测预报制度

78.《河北省煤矿防治水管理办法》规定，当矿井水文地质类型确定为复杂或极复杂类型，在不具备建立防水闸门条件的情况下，应建立满足矿井（ B ）的潜水泵排水系统。

A 正常涌水量           B 最大涌水量      C 实际涌水量

79.《河北省煤矿防治水管理办法》规定，矿井应建立水质化验实验室，不具备建立条件的矿井应与距离较近的（ A ）签订协议，确保矿井出现异常突（出）水点时，能够及时进行水质化验，确定水质类型，判定突（出）水水源。

A 有水质化验能力的单位    B 科研院校    C 行业管理部门

80.《河北省煤矿防治水管理办法》规定，水文地质类型复杂、极复杂的矿井，威胁矿井安全的主要含水层（组）的观测孔每层（组）不得少于（ B ）个。

A 1                B 2               C 3

81.《河北省煤矿防治水管理办法》规定，矿井每年（ B ）要对防治水工作进行全面检查，对发现的问题和隐患要明确责任人，在雨季前全部整改完毕。

A 年初             B 雨季前          C 雨季

82.《河北省煤矿防治水管理办法》规定，井下构筑有防水闸墙的，( A )应对井下所有在用的防水闸墙开展不少于1次的巡查，主要包括墙体的完好情况，周边杂物堆积情况等；留有泄水孔的，还应观测水量、水压，雨季时应加密观测。

A 每月               B 每季度            C 每半年

83.《河北省煤矿防治水管理办法》规定，在采掘过程中，因地质条件变化，需要对防隔水煤（岩）柱进行变更时，应进行重新计算和留设，经（ C ）审查批准后实施。

A 矿总工程师         B 矿长        C 煤矿企业总工程师

84.《河北省煤矿防治水管理办法》规定，开采受( B )威胁的煤层，应对开采后破坏范围内或预计导水裂缝带波及范围内的含水层进行超前疏放或采取充填开采。

A 老空水         B 顶板含水层        C 底板含水层

85.《河北省煤矿防治水管理办法》规定，邯邢地区开采深度大于800m的水文地质类型极复杂矿井应采用地面区域治理，实现“治保结合”，区域治理工程结束后，提交竣工报告，对工程效果做出结论性评价，由（ B ）组织验收。

A 矿总工程师  B 煤矿企业总工程师   C 煤矿企业主要负责人

86.《河北省煤矿防治水管理办法》规定，实施地面区域治理的区域，掘进期间和回采前应进行（B）验证。

A 超前钻探            B 超前物探              C 两探

87.《河北省煤矿防治水管理办法》规定，老空水威胁的采掘工作面进入（ A ）时，要加强观察工作，发现有出水征兆时必须立即停止作业，撤出所有受水威胁地点的人员，并采取措施。采用爆破凿岩时，当钻眼有出水征兆时，不得装药和放炮。

A 探（放）水警戒线         B 积水线         C 探水线

88.《河北省煤矿防治水管理办法》规定，矿井应配备满足工作需要的探放水钻机。水文地质类型复杂、极复杂的矿井配备的探放水钻机额定钻距不得小于（ C ）米。

A 120             B 130            C 150

89.《河北省煤矿防治水管理办法》规定，水文地质类型复杂、极复杂矿井，核定生产能力介于120万吨和300万吨之间的，防治水专业技术人员不得少于（ B ）人。

A 3               B 4              C 5

90.《河北省煤矿防治水管理办法》规定，生产矿井至少每（C）年进行一次生产地质报告修编，按期修编的生产地质报告可作为矿井井田范围内技改项目的设计依据。

A 2                B 3               C 5

91.《河北省煤矿防治水管理办法》规定，防水闸门除每年进行（ B ）次关闭试验外，每月应对井下所有在用的防水闸门开展不少于1次的巡查。

A 1                B 2               C 3

92.《河北省煤矿防治水管理办法》规定，采用井下注浆改造加固煤层底板的，注浆改造范围由矿总工程师确定，但必须超过开采边界外侧（ A ）米。

A 30         B 50        C 60

93.《河北省煤矿防治水管理办法》规定，采用井下注浆改造加固煤层底板的，注浆终压不得小于静水压力值的（ B ）倍，原则上，静水压力大于10MPa的，注浆终压应高于静水压力的2MPa以上，终孔吸浆量不得大于35L/min。

A 1.2         B 1.5        C 2

94.《河北省煤矿防治水管理办法》规定，图纸资料可靠的探水线外推（ A ）m作为警戒线，图纸资料较可靠或不可靠的探水线外推50m-80m作为警戒线。

A 20            B 30              C 40

95.《河北省煤矿防治水管理办法》规定，进入陷落柱内的钻孔必须封堵，注浆终压一般不得小于所在位置奥灰含水层静水压力的（ B ）倍；原则上，静水压力大于10MPa的，注浆终压应高于静水压力的2MPa以上。

A 1.2         B 1.5        C 2

96.《河北省煤矿防治水管理办法》规定，对底板含（隔）水层和裂隙带进行改造加固的，计算突水系数时使用的水位值以（ C ）内观测的水位最高值为准。

A 目前实际         B 近一年        C 近三年

97.《河北省煤矿防治水管理办法》规定，采用注浆封堵加固方法治理陷落柱工程结束后，采用施工地面效果验证孔的，其地面验证孔吸浆量小于（ C ）L/min，方可结束注浆改造工程。

A 25             B 30             C 35

98.《河北省煤矿防治水管理办法》规定，采用地面或井下验证孔对岩溶陷落柱水害防治效果验证的，钻孔要穿过整个注浆段，验证孔的数量依据陷落柱的规模而定，但不得少于（ B ）个。

A 1             B 2             C 3

99.《河北省煤矿防治水管理办法》规定，含（导）水断层及含水性不明构造的防治效果验证，验证孔的数量依据注浆范围而定，但不得少于2个，验证钻孔单孔涌水量不得大于(     A ) m³/h。

A 5             B 10             C 20

100.《河北省煤矿防治水管理办法》规定，探放水通知单和允许掘进通知单由（ B ）签发。

A 矿长     B 矿总工程师     C 副总工程师

三、多选题

1、 《河北省安全生产条例》规定，（ABCD）单位，应当按照一定比例配备注册安全工程师从事安全生产管理工作；鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。

A 矿山    B 金属冶炼    C 危险物品生产    D 危险物品储存

- 《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位发生生产安全事故后，要按照国家有关规定及时如实报告当地安全生产监督管理部门和其他有关部门。不得（ABD）、毁灭有关证据。

A 隐瞒不报    B 谎报和迟报    C 迅速组织抢救    D 故意破坏事故现场

- 《河北省安全生产条例》规定，下列（ABC）是生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作应负的职责。

A 建立、健全本单位安全生产责任制

B 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

C 及时、如实报告生产安全事故

D 在从业人员安全培训考核结果上签名

- 《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位的主要负责人除履行法律、行政法规规定的安全生产职责外，应当落实的安全生产事项有（ABD）。

A 定期主持召开安全生产例会，听取工作汇报，协调解决重大问题，形成会议纪要

B 每季度至少组织一次安全生产全面检查，研究分析安全生产存在的问题

C 定期对从业人员开展安全生产教育与培训活动

D 每年至少组织并参与一次生产安全事故应急救援演练

- 《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位应当开展安全生产标准化建设，实现安全管理、（ABC）的标准化，提高安全生产水平和事故防范能力。

A 操作行为    B 设备设施    C 作业环境    D 生产现场

- 《河北省安全生产条例》规定，工会依法对安全生产工作进行监督的内容有（ABCD）、维护职工的合法权益等。

A 依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督

B 监督各项安全生产制度的落实

C 督促改善安全生产条件

D 参与安全生产检查、事故调查处理

- 《河北省安全生产条例》规定，生产经营单位的主要负责人除履行法律、行政法规规定的安全生产职责外，应当落实（ABCDE）安全生产事项。

A 定期主持召开安全生产例会，听取工作汇报，协调解决重大问题，形成会议纪要;

B 每季至少组织一次安全生产全面检查，研究分析安全生产存在的问题;

C 每年至少组织并参与一次生产安全事故应急救援演练;

D 发生生产安全事故时迅速组织抢救，做好善后处理工作，配合调查处理;

E. 每年向职工大会或者职工代表大会报告安全生产工作和个人履行安全生产管理职责的情况。

8、 《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》，风险因素辨识分为（AD）。

A 专项辨识    B 定期辨识    C 日常辨识    D 全面辨识

- 9、 《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》规定，在（ABCD）应当及时开展专项辨识，并根据辨识情况及时调整风险管控信息台账（清单）。

A 生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化

B 新技术、新材料试验或者推广应用前

C 高危作业实施前       D 发生生产安全事故后

10、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》，生产经营单位应当对下列（ABCD）因素开展全面辨识。

A 生产工艺和生产技术

B 普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况

C 建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件

D 从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行为,安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的制定和落实情况

11、根据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》，事故隐患排查包括（AB）。

A 专项排查    B 定期排查    C 日常排查    D 全面排查

12、《河北省煤矿防治水管理办法》规定,矿井应建立健全防治水技术制度有（ABCD）。

A 水害防治技术管理制度 B 水害预测预报制度 C 探放水制度 D 定期分析制度

13、《河北省煤矿防治水管理办法》规定,煤矿企业、矿井必须强化水害应急管理，制定并严格执行（ ABC ）。

A 水害事故应急救援预案 B 现场处置方案 C 停产撤人制度 D 停产惩罚制度

14、《河北省煤矿防治水管理办法》规定,采掘工作面遇到（ABCD），必须确定探水线进行探水。

A 接近水淹或可能积水的井巷、老空或相邻煤矿时

B 接近含水层、导水断层、溶洞和导水陷落柱时

C 接近有出水可能的钻孔时

D 接近可能与河流、湖泊、水库、蓄水池、水井等相通的断层破碎带时

15、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，煤矿企业、矿井必须构建（ACD）和应急救援“七位一体”工作体系。

A 理念先进、基础扎实    B 技术先进、措施可靠

C 勘探清楚、科技攻关    D 综合治理、效果评价

16、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，煤矿企业、矿井须遵循“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则，强化“防、堵、疏、排、截”综合治理措施落实，实行(AC)。

A 一矿一策    B 一区一策    C 一面一策      D 一头一策

17、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，矿井主要负责人对本单位防治水工作全面负责，主要包括（ABCD），开展重大水害隐患排查治理，保证防治水年度计划所需资金投入等。

A 建立健全水害防治岗位责任制等各项规章制度  B 建立健全防治水管理机构

C 配齐防治水专业技术人员   D 组织全员防治水知识培训

18、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，矿总工程师（技术负责人）具体负责防治水的技术管理工作主要包括(ABC)等。

A 组织编制本单位的防治水中长期规划和防治水年度计划

B 组织制定矿井水害隐患排查治理方案并督促落实

C 审查矿井各类防治水工程设计  D 建立健全防治水管理机构

19、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，矿井应建立健全下列防治水技术制度(ABCD)。

A 水害防治技术管理制度           B 水害预测预报制度

C 探放水制度                     D 定期分析制度

20、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，矿井应建立健全防治水应急制度（重大水患停产撤人制度）,制度中应明确（ABC）。

A 停产撤人的启动标准             B 不同类型水害的撤人程序

C 应急救援措施                   D 水患治理措施

21、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，采用（AD）的矿井应建立地面注浆站；注浆区域距离远，地面注浆站能力不能满足注浆需要的，可建立井下注浆站。

A 地面区域治理         B 大面积疏放老空水

C 超前探放导含水构造   D 对底板含（隔）水层和裂隙带进行注浆改造加固

22、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，水文地质类型复杂、极复杂的矿井，应建立水文地质实时动态观测系统。对威胁矿井安全的主要(ABD)等动态监测（观测），随时掌握矿井水动态变化，及时预报水情水害。

A 含水层水位             B 井下突水点（出水点）

C 水质                   D 水平和采区水量

23、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，矿井每年年底应编制下一年度的防治水计划，主要内容包括(ABCD)及主要安全技术措施，水害治理工程量、资金等。

A 年度采掘范围          B 受水威胁的采掘工作面

C 水害因素分析          D 水害治理方案

24、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，矿井应按《煤矿防治水规定》编制水文地质图件、建立水文地质基础台帐，带压开采下组煤的矿井还应编制(AC)图。

A 突水系数等值线           B 煤层底板等高线

C 主要隔水层等厚线        D 煤厚等值线

25、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，矿井应进行水情水害预测预报，年度和月度采掘工作面水害分析预报表和水害预测图由矿总工程师审签后送达矿井（ABCD）等，并上报煤矿企业相关部门备案， 未进行水情水害预测预报的采掘工作面不得作业。

A 生产    B 安全    C 技术部门    D 有关采掘区队

26、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，水文地质类型复杂、极复杂的生产矿井(AB)开采设计前，应进行水文地质补充勘探；水文地质条件不清时，必须采用钻探，并结合物探或化探等方法查清水文地质条件，否则不得掘进。

A 新水平    B 新采区      C 新区段      D 新工作面

27、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，矿井每年雨季前要对防治水工作进行全面检查，对发现的问题和隐患要明确责任人，在雨季前全部整改完毕。对井田范围内可能波及的（ABC）以及可能影响矿井安全生产的地表水体、水源井等进行调查，做好相应调查记录，并更新对应的台账。

A 周边废弃老窑    B 地面塌陷坑       C 采动裂隙   D 井田范围外的河流

28、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，矿井每年雨季前要对防治水工作进行全面检查，对发现的问题和隐患要明确责任人，在雨季前全部整改完毕。做好排水系统的检修和（ACD）的清挖工作，雨季前完成主要泵房所有工作水泵和备用水泵的联合排水试验工作。

A 水仓          B 水泵房          C 水沟           D 沉淀池

29、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，井下设计有预隔离设施的矿井，除在巷道围岩稳定的合理位置施工预隔离基础外，每月应对所有在用的预隔离设施进行不少于1次的巡查，主要包括（ABCD）等。

A 预隔离基础的完好情况             B 隔离设施所需物料的准备和存放情况

C 注浆设备和配套电气设备的完好情况 D 现场通讯设备的安装和使用情况

30、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，采煤工作面采煤前应采取物探、钻探等方法查明工作面开采影响范围内构造、含（导）水情况，可采用(ABCD)等方法进行承压水防治。

A 疏水降压  B 井下注浆改造加固煤层底板 C 地面区域治理  D 充填开采

31、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，超前顶（底）板钻可利用顶（底）板含水层作为信号层，通过观测其(ABCD)等的变化，判断附近是否存在承压导（含）水异常体。

A 水压        B 水量       C 水质         D 水温

32、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，存在老空水威胁的矿井，必须做好老空水的探放，在采掘工程平面图、矿井充水性图上要标明(ABCD)等，空间探测范围要保证巷道掘进安全。

A 积水线       B 探水线        C 探水警戒线       D 积水量

33、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，探（放）有补给水源的老空水，要选择在老空低洼处留设适量的放水钻孔，作为(BC)，并保持放水畅通。

A 验证孔      B 放水孔        C 观测孔         D 泄压孔

34、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，下山掘进的沿空巷道超前探放老空水的，只有在查明老空区(ABC)等条件下，方可实行“无压”（水压＜0.01MPa）放水，但必须制定专门措施由矿总工程师审批。

A 位置     B 积水范围     C 积水量      D 水质

35、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，矿井必须查明岩溶陷落柱的( BCD )等情况，否则不得在陷落柱影响区域内进行采掘活动。

A 岩性    B 发育范围     C 充填密实程度    D 含（导）水

36、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，钻探施工过程中的( ABCD )等关键工序，应有防治水专业人员现场监督，每个钻孔终孔应由矿井地质、钻探等部门进行验收。

A 开孔    B 下孔口管    C 耐压试验   D 接近积水区及物探异常区

37、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，探放水施工结束后，地测防治水部门根据探测结果编制允许掘进通知单，内容主要包括(ABC)等，发至掘进施工单位、安检、调度等部门。

A 探测结果                         B 允许掘进安全距离

C 下次停止采掘作业探放水位置       D 安全技术措施

38、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，矿井必须严格执行循环探查动态管理制度，掘进施工单位根据允许掘进通知单，在掘进工作面的钻探位置处设置现场管理牌板，交接班期间由交班班长填写（ABC）等内容，由接班班长进行复核签字。

A 当班进尺   B 累计掘进距离  C 剩余安全掘进距离  D 允许掘进安全距离

39、《河北省煤矿防治水管理办法》规定，煤矿企业、矿井必须强化水害应急管理。制定并严格执行（ABC）；发现透水预兆或暴雨洪水威胁矿井安全时，立即通知井下受水害威胁区域的人员及时撤离，隐患消除前不得恢复生产。

A 水害事故应急救援预案    B 现场处置方案

C 停产撤人制度            D 水害隐患治理措施

40、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定， 煤矿企业、矿井主要负责人含（BC）是本单位瓦斯治理工作的第一责任人。

A 总工程师    B 法定代表人    C 实际控制人    D 通风副总工程师

41、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，瓦斯抽采矿井应试验考察不同抽采方式、方法条件下的煤层瓦斯抽采效果，根据（ AB ）和抽采效果之间的关系，合理确定煤层瓦斯抽采超前时间。

A 抽采参数  B 抽采时间  C 抽采流量  D 抽采温度

- 《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定突出煤层采掘工作面回风不得切断其他采掘作业地点唯一安全出口，（ABCD）除外，但须制定安全措施。

- A 突出煤层风化带区域        B 保护层开采后确认保护效果有效的被保护层

C 厚煤层分层开采的中底区    D 沿空掘进已卸压区域的采掘工作面

43、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》适用于河北省境内煤矿企业、矿井及为煤矿提供服务的（ ABCD ）、科研院所、检测检验机构、培训机构等相关单位的瓦斯治理工作。

A 地质勘探   B 设计   C 施工  D 监理

44、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定瓦斯抽采矿井首次采用( ABD )等增透技术装备，须制定相应安全技术措施报煤矿企业总工程师批准，并进行效果考察。

A 水力冲孔   B 水力割缝   C 震动爆破   D 深孔爆破

45、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，采用物探、钻探等手段探测突出煤层采掘工作面前方地质构造，遇有(ABCD)等情况时，须按突出危险工作面采取防突措施。

A 断层   B 褶曲  C 火成岩侵入   D 煤层赋存条件急剧变化

46、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，突出矿井须设置专门瓦斯防治机构，建立（ABCD）专业队伍，各配备不少于1名专业技术人员。。

A 通风    B 防突    C 抽采    D 监控

47、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，采区按设计构成完整的（ BD ）系统后方可进行回采作业。

A 供电   B 通风   C 运输   D 排水

48、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，矿井应加强瓦斯治理重点环节现场管理，（ ABCD ）等重点环节须有矿领导带班。

A 瓦斯排放   B 巷道贯通   C 揭露突出煤层   D 火区封闭和启封

49、《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》规定，瓦斯抽采矿丼须建立瓦斯抽采管网监控系统，实时监控管网中（ ABC ）等参数以及设备的开停状态，具备自动统计抽采纯量和累计抽采量功能。

A 甲烷浓度     B 负压     C 流量    D 二氧化碳浓度

50、制定《河北省煤矿瓦斯综合治理办法》的目的是（ ABCD ）。

A 加强煤矿瓦斯治理工作            B 提高煤矿瓦斯治理工作水平

- C 有效防范和遏制重特大瓦斯事故    D 保障职工生命和国家财产安全